一、选择题

1.     是制造的单元体，     是运动的单元体，机构由若干个     组成。

A. 零件、构件、零件    B. 零件、构件、构件

C. 构件、零件、构件    D. 构件、构件、零件

2. 当两齿轮实际安装中心距略有变动时，其传动比不变，这一特性称为        。这是由于渐开线齿轮的传动比等于       。

A.中心距的可分性，齿轮的齿数比        B. 中心距的可分性，基圆半径的反比

C.齿廓啮合基本定律，齿轮的齿数比      D. 齿廓啮合基本定律，基圆半径的反比

3. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于          。

A.分度圆            B.齿顶圆           C.齿根圆         D.基圆

4. 平面机构的平衡问题，主要是讨论机构的惯性力和惯性力矩对       的平衡。

A. 曲柄             B. 机座             C. 连杆         D. 从动件

5. 以下论述错误的是（   ）。

A. 普通螺栓连接以受拉力为主   B. 铰制孔螺栓以承受拉力为主

C. 被连接件不宜做成通孔，且需经常拆卸时可选择双头螺柱连接

D. 普通螺栓的螺栓杆和被连接件孔之间存在间隙。

6. 一般软齿面闭式齿轮传动的主要失效形式是          。

A.齿面胶合                 B. 齿面疲劳点蚀

C.轮齿疲劳折断             D. 轮齿塑性变形

7.凸轮机构中，      的摩擦阻力较大，易磨损，只适用于受力不大的低速凸轮机构。

A.尖顶式从动杆        B.滚子式从动杆       C.平底式从动杆

8. 型号为62204的滚动轴承其轴承内径为          。

A.15mm        B.5mm         C.20mm        D.17mm

9. 在一传动机构中，主、从动件的传动轴线平行，但其轴间距离可能会发生变化，现要求主、从动轴的传动比为定值。一种可供选择的机构是     。

A平行四边形机构   B齿轮机构   C十字滑块联轴器   D转动导杆机构

10. 在一定转速时，要减小链条传动的运动不均匀性和动载荷，应          。

A.增大链条节距和链轮齿数             B. 增大链条节距，减小链轮齿数

C.减小链条节距，增大链轮齿数         D. 减小链条节距和链轮齿数

二、判断题

1.平行轴斜齿圆柱齿轮传动正确啮合的条件是端面模数和压力角分别相等。        （    ）

2.棘轮机构和槽轮机构均为间歇运动机构，其中棘轮机构的主动件是作整周转动的。（    ）

3.三角形螺纹具有较好的自锁性能。螺纹之间的摩擦力及支承面之间的摩擦力都能阻止螺母的松脱。所以就是在振动及交变载荷作用下，也不需要防松。                  （    ）

4. 同一模数和同一压力角，但不同齿数的两个齿轮，可使用同一把齿轮刀具进行加工。（    ）

5.在斜齿圆柱齿轮传动中，忽略齿面的摩擦力，则轮齿间法向力可以分解为圆周力、径向力

和轴向力三个力的作用。                                                  （    ）

6. 蜗杆导程角的旋向和蜗轮螺旋线的方向应相同                               （    ）

7.带传动的弹性滑动是可以避免的。                                          （    ）

8.模数相同情况下，齿轮传动中齿轮的齿数越多，重合度越大。                    （    ）

9.在凸轮机构中，从动件运动规律为等加速等减速运动时，将出现柔性冲击。        （    ）

10. 在设计直动从动件凸轮机构时，凸轮基圆半径取得越大，其压力角越大，则凸轮机构的传力性能越好 。                                                           （    ）

三、计算题

1. 如图所示, 已知HG=IJ,且相互平行；GL=JK，且相互平行。计算此机构的自由度 (若存在局部自由度、复合铰链、虚约束请标出）。

C

2

1

A

B

E

D

F

3

4

5

6

7

8

9

10

12

G

H

I

J

K

L

11

2. 图示钢板采用四个M20普通螺栓连接，钢板许用应力[σs]＝l60MPa，试问该螺栓能承受多大的外载荷。（摩擦系数f取0.20，可靠性系数C取1.2，M20螺栓的小径d1＝17.294mm）

3.计算下图轮系的传动比i14 ，其中z1=15，z2=25， z2’=15， z3=45，z3’=15， z4=30。

4 . 一对7212AC轴承正装，分别承受径向载荷Frl＝1470N，Fr2＝2650N，轴上作用的外加轴向载荷FA＝1000N，方向如图所示，轴承内部轴向力FS=0.68Fr，e=0.68，当Fa / Fr＞e时，X＝0.41，Y＝0.87；Fa / Fr≤e时，X＝1，Y＝0，求：

(1) 两轴承的内部轴向力FS1’和FS2’；

(2) 两轴承承受的轴向载荷Fa1和Fa2；

(3) 计算两轴承的当量动载荷P1和P2；

FA

Fr1

Fr2

1

2

四、结构改错题

试指出下图所示轴系结构中的6个错误（在图中标出错误位置，并用文字解释错误原因。不必在图上改正）。(注：润滑方式、倒角和圆角忽略不计。)

1。.

如：1. 缺少调整垫片。