一、填空题

1．材料的亲水性与憎水性用（     ）来表示，材料的吸湿性用（     ）来表示。材料的吸水性用（     ）来表示。

2．石膏的硬化时体积是（       ），硬化后孔隙率较（     ）。

3．石灰浆体在空气中硬化，是由（     ）作用和（     ）作用同时进行的过程来完成，故石灰属于（    ）胶凝材料。

4．硅酸盐水泥熟料中四种矿物成分的分子式是（   ）、（      ）、（     ）和（    ）。

5．商品混凝土的合理砂率是指在（     ）一定的情况下，能使商品混凝土获得最大的流动性，并能获得良好粘聚性和保水性的砂率。

6 ．砌筑砂浆的流动性用（      ）表示，保水性用（      ）来表示。

7．钢结构设计时碳素结构钢以（     ）强度作为设计计算取值的依据。

8、石油沥青按三组分划分分别为(     )、（      ）、（      ）。

9. 承受动荷载作用的钢结构不宜采用质量等级为（    ）钢。

二、单项选择题

1．建筑材料可分为脆性材料和韧性材料，其中脆性材料具有的特征是（    ）

A．破坏前没有明显变形  　　　　Ｂ.抗压强度是抗拉强度的２倍以上

C．抗冲击破坏时吸收的能量大　　Ｄ.破坏前不产生任何变形

2．某材料其含水率与大气平衡时的抗压强度为40.0MPa，干燥时抗压强度为42.0MPa，吸水饱和时抗压强度为38.0MPa，则材料的软化系数和耐水性（    ）。

A.0.95，耐水    B.0.90，耐水    C.0.952，耐水    D..0.90，不耐水

3．钢结构设计中，钢材强度取值的依据是（    ）  
    A.屈服强度     B.抗拉强度    C.弹性极限    D.屈强比

4．随钢材含碳质量分数的提高（    ）其性能有何变化？  
    A.强度、硬度，塑性都提高   B.强度提高，塑性下降    C.强度下降，塑性上升

D.强度，塑性都下降

5．道路工程混凝土宜优先选用 (    )。

A 普通硅酸盐水泥  B 矿渣硅酸盐水泥  C 火山灰硅酸盐水泥 D 粉煤灰硅酸盐水泥

6．生石灰和消石灰的化学式分别为（     ）。

A. Ca(OH)2和CaCO3； B. CaO和CaCO3；C. CaO和Ca(OH)2； D. Ca(OH)2和CaO

7．生石灰消解反应的特点是 (      )。

A.放出大量热且体积大大膨胀         B.吸收大量热且体积大大膨胀

C.放出大量热且体积收缩             D.吸收大量热且体积收缩

8．不宜用于大体积混凝土工程的水泥是(     )。

A 硅酸盐水泥  B 矿渣硅酸盐水泥  C 粉煤灰水泥  D火山灰质水泥

9．在混凝土配合比设计中，选用合理砂率的主要目的是（   ）。

A. 提高混凝土的强度；B. 节省水泥；C. 节省粗骨料；D. 改善拌合物的和易性

10．某工程用普通水泥配制的混凝土产生裂纹，试分析下述原因中那项不正确 (      )。

A 混凝土因水化后体积膨胀而开裂    B 因干缩变形而开裂

C 因水化热导致内外温差过大而开裂  D 水泥体积安定性不良

11．配制混凝土时，所用砂、石应尽量使（   ）。

A总表面积大些、总空隙率小些 ；   B总表面积大些、总空隙率大些

C总表面积小些、总空隙率小些 ；   D总表面积小些、总空隙率大些

12．大体积混凝土施工常采用的外加剂是（     ）。

Ａ.缓凝剂　　　Ｂ.减水剂    Ｃ.引气剂　　　Ｄ.早强剂

13．下列关于岩石的结构和构造的描述，何者不正确？（    ）

A.岩石的孔隙率越小强度越高    B.岩石中二氧化硅含量越高耐酸性越强

C.岩石有解理面的比无解理面的强度低     D.岩石晶粒越粗其强度越高

14．在混凝土用砂量相同时，砂的细度模数越小，说明（    ）。

A 该混凝土砂的总表面积减小，可节约水泥  B该混凝土砂的总表面积增大，水泥用量提高

C该混凝土用砂的级配不良                 D该混凝土用砂的级配良好

15．在下列因素中，影响混凝土耐久性最重要的是（   ）。

A水泥用量；B骨料级配；C混凝土的强度；D混凝土的密实度

16. 抹灰砂浆中掺入麻刀纤维材料是为了（    ）。

A.提高强度     B.提高保温性     C.节约水泥     D.减少收缩开裂

17．沥青混合料的油石比是指（     ）。

A．沥青的体积/沥青混合料的体积         B．沥青的质量/沥青混合料的质量

C．沥青的体积/矿料的体积               D．沥青的质量/矿料的质量

18．在砂浆配合比设计中，当强度保证率为95%时，试配强度fm,o =fm,k–tσ,概率度t应为（    ）。

A.-1.645     B.-2.05    C.-0.645     D.0.645

19．烧结普通砖的强度等级划分的依据是（     ）。

A.抗压强度               B.抗压强度与抗折强度

C.抗压强度与抗折荷载     D.抗压强度平均值和标准值或最小值

20. 聚合物在加工使用过程中，需要加入硬化剂才能硬化的是（     ）。

A．聚氯乙烯    B 环氧树脂    C聚苯乙烯    D 不饱和聚脂

三、判断题（对者划√，错者划×）

1. 冷拉可以提高钢的抗拉强度。（   ）

2. 抗压性能是建筑钢材的重要性能。（    ）

3. 沸腾钢最适合用于低温下承受动载的焊接钢结构。（    ）

4．沥青的选用必须考虑工程性质,使用部位及环境条件等。（    ）

5．在商品混凝土中加掺合料或引气剂可改善商品混凝土的粘聚性和保水性。（    ）

6. 在硅酸盐水泥熟料中含有少量游离氧化镁，它水化速度慢并产生体积膨胀，是引起水泥安定性不良的重要原因。（    ）

7. 材料的抗渗性主要决定于材料的密实度和孔隙特征（    ）

8. 凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中任一项不符合标准规定时，称为废品水泥（   ）

9. 因为硅酸盐水泥石中含有氢氧化钙，因此，其耐水性较差。（   ）

10. 承受冲击与振动荷载作用的结构需选择韧性材料。（    ）

四、简答题

1. 材料的强度与强度等级的关系如何？影响材料强度测试结果的试验条件有哪些？怎样影响?

2. 怎样划分石油沥青的牌号？牌号大小与沥青主要技术性质之间的关系怎样？

3. 石灰的特性有哪些？其主要用途是什么？

4. 商品混凝土配合比设计的基本要求有哪些？

5. 评价钢材技术性质的主要指标有哪些？

五、 计算题

某商品混凝土的实验室配合比为1:2.21:4.32，水灰比W/C=0.58。每m3 商品混凝土水泥用量C=285千克。现场实测砂的含水率为3％，石子含水率为2％，试求：（1）该商品混凝土的施工配合比，（2）每m3 商品混凝土各种材料用量。