- 填空题

- 窗户的保温设计主要考虑以下几方面：（），（），（），（），（）。

- 传热的三种方式是（）、（）、（）。

- 构成室内热环境的四个要素是（），（），（），（）。

- 水平遮阳板适用于朝向为（）或（）的窗口的遮阳。

- 形成自然通风的动力是（）和（）。

- 夜间建筑立面照明可采取三种方式：（）、（）、（）。

7、在声波传播过程中，每单位面积波阵面上通过的声功率称为（）。

二、选择题

1、关于建筑材料的导热系数的叙述，下述那一项是正确的（）

A、建筑材料的导热系数随材料厚度的增大而减小

B、建筑材料的导热系数不随材料使用地域的改变而改变

C、建筑材料的导热系数随湿度的增大而增大

D、建筑材料的导热系数随干密度的减小而减小

2、“导热系数”是指在稳态条件下，在以下哪种情况时，通过1m2截面积在1h内由导热方式传递的热量（）

A、材料层厚度为lm，两侧空气温度差1℃

B、围护结构内外表面温度差为1℃

C、围护结构两侧空气温度差为l℃

D、材料层厚度为lm，两侧表面温度差1℃

- 实心粘土砖、混凝土、加气混凝土3种材料，按导热系数从小到大排列正确的顺序应该是（）。

- A、混凝土、实心粘土砖、加气混凝土

B、混凝土、加气混凝土、实心粘土砖

C、实心粘土砖、加气混凝土、混凝土

D、加气混凝土、实心粘土砖、混凝土

4、白色物体表面与黑色物体表面对于长波热辐射的吸收能力（）。

A、相差极小

B、相差极大

C、白色物体表面比黑色物体表面强

D、白色物体表面比黑色物体表面弱

5、在下列有关热工性能的叙述中，（）是正确的。

A、墙体的热阻，随着吹向墙体的风速增大而增大

B、在同样的室内外气温条件下，传热阻R0越大，通过围护结构的热量越少，而内表面的温度则越高

C、空气间层的隔热效果与它的密闭性无关

D、砖比混凝土容易传热

6、我国的《民用建筑热工设计规范》（GB、50176-93）将我国分成几个热工设计分区（）

A、3个       B、4个        C、5个        D、6个

7、围护结构在稳定传热条件下，下面表述不正确的为（  ）。

A、从高温侧到低温侧温度逐步降低

B、围护结构内各点的温度不随时间变化

C、均匀材料层内的温度成线性变化

D、从高温侧到低温侧热流强度逐步减少

- 已知2C、m厚垂直式一般封闭空气间层的热阻为 Rg（（m2·K）／W），下列封闭空气间层热阻R 的表示式，哪一项不正确（  ）

- A、热流向上的2C、m厚水平式一般封闭空气间层，R<Rg

- B、热流向下的2C、m厚水平式一般封闭空气间层，R>Rg

- C、4C、m厚垂直式一般封闭空气间层，R=2Rg

D、热流向下4C、m厚水平式封闭空气间层，R<2Rg

- 有关围护结构在室外气温周期性变化热作用下的传热特征，下面哪一项叙述不正确（）

- A、围护结构内、外表面温度波动的周期相同，但与室外气温波动的周期不同

- B、围护结构外表面温度波动的波幅比室外气温波动的波幅小

- C、围护结构内部温度波动的波幅从外至内逐渐减小

D、外表面温度最高值出现时间比内表面早

- 10、在建筑保温设计中，下列哪一种是不符合规范要求的（）

- A、直接接触室外空气的楼板应进行保温验算

- B、围护结构的传热阻不小于最小传热阻

- C、不采暖楼梯间的隔墙可以不进行保温验算

- D、围护结构内的热桥部位应进行保温验算

- 11、地面对人体热舒适感及健康影响最大的部分是（）？

- A、地板的总厚度

- B、地板的传热阻

- C、地板的基层材料

D、地板的面层材料

- 12、以下哪条措施对增强中空玻璃的保温性能基本上不起作用（）

- A、将中空玻璃的间隔从6mm增加到12mm

- B、在中空玻璃的间隔中充惰性气体

- C、用新型的low-E玻璃代替普通玻璃

D、用5mm厚的玻璃代替原来的3mm厚的玻璃

- 13、下列关于围护结构冬季室外计算温度te取值的表述中，（）正确。

- A、te的大小与外围护结构的热惰性指标D、无关

- B、同一地区，D、越大，te越低

- C、同一地区，D、越小，te越低

- D、te等于采暖室外计算温度

- 在建筑节能设计中，（ ）措施是不正确的?

- A、建筑物的体形系数宜控制在0.30及0.30以下

- B、采暖居住建筑的楼梯间应设置门窗

- C、围护结构的热桥部位应采取保温措施

D、在-6.0℃以下地区，楼梯间可不采暖，但需要对楼梯间的隔墙和户门采取保温措施

- 15、某地区要求阳台门下部门肚板部分的传热系数应小于或等于1.35W/（m2·K），则该地区为（）

- A、严寒地区

- B、寒冷地区

- C、夏热冬冷地区

D、夏热冬暖地区

- 关于围护结构中水蒸气渗透和传热，下面表述中正确的为（  ）。

- A、蒸汽渗透和传热都属于能量的传递

- B、蒸汽渗透属于能量的传递，传热属于物质的迁移

- C、蒸汽渗透和传热都属于物质的迁移

D、蒸汽渗透属于物质的迁移，传热属于能量的传递

- 17、在北方寒冷地区，某建筑的干挂石材外墙如下图所示，建筑师让一部分石材与石材间的缝隙敞开着，不用密封胶堵严，其原因是（  ）。

- A、冬季室内的水蒸气可以通过石材间的缝隙散到室外避免结露

- B、有利于石材的热胀冷缩

- C、加强空气层的保温作用

D、空气层和室外压力平衡，室外侧的水分不宜进入空气层

- 18、作为保温材料，采暖期间水泥纤维板重量湿度的允许增量为（）。

- A、3

- B、5

- C、7

- D、10

- 19、在进行外围护结构的隔热设计时，要求（  ）。

- A、围护结构内表面的最高温度不应高于夏季室外计算温度的最高值

- B、室内空气的最高温度不高于室外空气的最高温度

- C、围护结构内表面的最高温度不高于室外太阳辐射的当量温度

D、室内空气的最高温度不高于室外空气的平均温度

- 20、在《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》中规定，新建居住建筑全年采暖和空调总能耗与未采取节能措施前相比，应减少（ ）。

- A、20％

- B、30％

- C、40％

- D、50％

- 三、名词解释

- 采光系数

- 光通量

3、质量定律

- 4、相对湿度

- 5、热惰性指标D

- 四、简答题

- 1、简述辐射传热的特点。

2、简述严寒地区的民居建筑为抵御风寒在形式上有何特点。

- 3、简述固体表面与其紧邻的流体对流换热情况。

- 4、冬季围护结构保温设计中防止冷凝的主要措施。

- 五、计算题

- 1、计算钢筋混凝土圆孔板冬季的热阻。

- （查表已知：Ri=0.11㎡·K/W，Re=0.04㎡·K/W，钢筋混凝土λ1=1.74W/(m·K)，空气层热阻R=0.17㎡·K/W）