- 填空题

1．石灰浆体在空气中硬化，是由（    ）作用和（   ）作用同时进行的过程来完成，故石灰属于（   ）胶凝材料。

2．硅酸盐水泥熟料中四种矿物成分的分子式是（   ）、（   ）、（    ）、（   ）。

3．混凝土的合理砂率是指在（   ）和（    ）一定的情况下，能使混凝土获得最大的流动性，并能获得良好粘聚性和保水性的砂率。

4．砌筑砂浆的流动性用（    ）表示，保水性用（   ）来表示。

5．钢结构设计时碳素结构钢以（  ）强度作为设计计算取值的依据。

6、石油沥青按三组分划分分别为（    ）、（   ）、（    ）。

- 单项选择题

1．水泥凝结时间测定时使用的水泥浆为（   ）。

A．标准稠度水泥浆      B．水泥砂浆   C．水灰比0.44    D．水灰比为0.5

2．水泥初凝时间是从水泥加水开始到水泥浆（    ）的时间。

A．完全硬化  B．开始失去塑性  C．完全失去塑性     D．试针沉入试体0.5mm

3．水泥的体积安定性试验的标准方法是（     ）。

A．试饼法      B．试锥法       C．雷氏法        D．试杆法

4．水泥混凝土立方体抗压强度以（     ）天强度为准。

A．7       B．3      C．28       D．30

5．水泥混凝土立方体抗压强度试验的标准试件为 （    ）mm.

A．100×100×100  B．150×150×150  C．200×200×200   D．70.7×70.7×70.7

6．水泥混凝土立方体抗压强度试验的标准养护温度为(         )。

A．20℃±3℃        B．20℃±2℃       C．25℃±2℃       D．25℃±3℃

7．水泥混凝土试件的标准养护湿度为（    ）。

A．相对湿度90%以上      B．相对湿度95%以上       C．相对湿度90%以下     D．相对湿度95%以下。

8．水泥混凝土立方体抗压强度试验时，可以将试件放在（     ）中养护。

A．水中B．流水中  C．不流动的Ca(OH)2溶液中 D．不流动的饱和Ca(OH)2溶液中

9．水泥混凝土立方体抗压强度标准值是（    ） 。

A．三个试件抗压强度的平均值      B．三个试件抗压强度的最大值  C．三个试件抗压强度的最小值       D．95%保证率的抗压强度

10．水泥混凝土强度等级是根据（      ）来确定的。

A．立方体抗压强度 B．立方体抗压强度标准值C．混凝土轴心抗压强度D．抗弯拉强度

11．C30混凝土是指 (          )30MPa。

A．混凝土立方体抗压强度     B．三个试件的强度平均值  C．混凝土立方体抗压强度标准值

D．三个试件强度的最小值

12．水泥混凝土用粗集料，其最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的（     ）。

A．1/2      B．1/3       C．1/4      D．3/4

13．水泥混凝土中的砂率是（    ） 。

A．砂子与石子的质量比      B．砂子与石子的体积比     C．砂子占砂石总质量比

D．砂子占砂石总体积比

14．粘稠石油沥青的标号是按照（     ）来划分的。

A．延度      B．针入度     C．软化点        D．粘度

15．沥青薄膜加热试验是为了评价沥青的（     ）性能。

A．变形       B．抗开裂         C．低温       D．耐老化

16. 在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（  ）。

A. 可靠性难以判断                  B. 可靠性低，结构不安全 
C. 可靠性较高，结构安全            D. 结构易破坏

17．沥青混合料的油石比是指（     ）。

A．沥青的体积/沥青混合料的体积         B．沥青的质量/沥青混合料的质量

C．沥青的体积/矿料的体积               D．沥青的质量/矿料的质量

18．当材料的润湿边角为（  ）时，称为憎水性材料。

A.＞90°   B.＜90°    C.＝0°     D.≥90°

19．沥青混合料的车辙试验是评价（    ）性能的指标。

A．低温抗裂性     B．高温稳定性       C．抗疲劳       D．水稳定性

20. 沥青的针入度是反映沥青（    ）性质的指标。

A．粘度        B．高温       C．低温         D．感温

- 判断题（对者划√，错者划×）

1．砂的细度模数越大，则表明砂越细。  （    ）

2．水泥混凝土的强度等级是三个混凝土立方体试件抗压强度的平均值。（    ）

3．进行水泥混凝土立方体抗压强度试验时，试件成型后裸露于室内静放1~2昼夜。（    ）

4．水泥混凝土的强度等级就是混凝土强度的平均值。（    ）

5．集料最大粒径指集料的100%都要求通过的最小的标准筛筛孔尺寸。（    ）

6．沥青混合料中沥青用量越多，沥青混合料强度越高。（    ）

7．沥青混合料中的空隙率越小，耐久性越好。（    ）

8．对于大体积水泥混凝土应选用水化热较大的水泥。（    ）

9．采用针入度指数较小的沥青，可提高沥青路面的低温抗裂性。（    ）

10．针入度和软化点均可表示沥青材料的条件粘度。（    ）

- 简答题

- 影响材料强度测试结果的试验条件有哪些?

- 石灰抹面墙体上的鼓包、裂纹产生的原因是什么？

- 何谓水泥的体积安定性？水泥的体积安定性不良的原因是什么？安定性不良的水泥应如何处理？

- 何为防水砂浆，如何配制？

- 什么是钢材的冷弯性能？它的表示方法及实际意义是什么？

五、 计算题

水泥混凝土配合比1：1.5：3.0，wc=0.5，已知水泥的密度ρ=3.1，砂石的表观密度分别为2.65gcm3、2.70gcm3，试计算在不使用外加剂的情况下，每立方混凝土中各材料的用量是多少？当砂、石含水量分别为5.0%和1.0%时，现场配置30m3混凝土各材料的用量是多少？（精确到1kg）