- 填空题

- 1、已知矢量A=ex+2ey和B=ex+2ez，则A+B等于         ，A−B等于         ，A⋅B等于          。

- 2、经典电磁理论的核心是            方程。

- 3、在无源区域中, 变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场，使电磁场以波的形式传播出去，即             。

4、在导电媒质中，电磁波的传播速度随频率变化的现象称为             。

- 5、任一线极化波均可分解为两个振幅       ，但极化方向        的圆极化波。

- 6、出现全折射时对应的入射角叫做          。

- 电磁波从一种媒质入射到理想导体表面时，电磁波将发生          。

- 写出麦克斯韦方程组的四个微分形式：           ，             ，             ，

- 。

- 单项选择题

1   波长为3米的场源，在自由空间中的频率为（     ）。

A、 10MHz  B、100MHz  C、1000MHz  D、 1MHz

- 2  下列不属于标量的是（     ）。

- A、电场   B、温度    C、湿度    D、高度

- 3  时变电磁场的激发源是（     ）。

- A、电荷和电流  B、变化的电场和磁场  C、同时选A和B   D、以上都不是

4  关于在一定区域内的电磁场，下列说法中正确的是（     ）。

A由其散度和旋度唯一地确定        B由其散度和边界条件唯一地确定

C由其旋度和边界条件唯一地确定    D由其散度、旋度和边界条件唯一地确定

5  当电磁波入射到两种媒质的交界面上，如果反射系数为0，则电磁能量全部进入到第二种媒质，这种现象称为（   ）。

- 全反射  B、全折射   C、反射    D、折射

6  导体在静电平衡下，其内部电场强度是（     ）。

A、零   B、常数    C、不为零    D、不确定

7  两同频、同传播方向、极化方向互相垂直的直线极化波，合成后仍然是一个直线极化波，则必有（     ）。

- 两者相位差±π/2   B、两者振幅相同  C、两者相位差0或±π   D、同时选择B和C

8  在有源区，静电场电位函数满足的方程是（     ）。

A、泊松方程   B、亥姆霍兹方程    C、高斯方程    D、拉普拉斯方程

- 9  若电场的x分量和y分量的相位相同或相差π，则合成波为（     ）。

- A、线极化  B、左旋圆极化   C、右旋圆极化   D、椭圆极化

10  在物质中没有自由电子，称这种物质为（     ）。

A、导体  B、半导体  C、绝缘体  D、等离子体

三、判断题

1、 均匀平面波在导电媒质中的传播时电场、磁场与传播方向之间相互垂直。（     ）

- 电磁波的相速与频率有关，这种现象称为色散。（     ）

- 等离子体中总的正负电量相等，因此对外呈现中性。（     ）

- 静电场是有旋无源场。（     ）

- 电介质在静电场中发生极化后，在介质的表面会出现束缚电荷。（     ）

- 磁介质被磁化后，其内部和表面可能出现磁化电流。（     ）

- 均匀平面波在理想导体表面垂直入射时不会发生全反射。（     ）

- 同一频率的电磁波在真空中和介质中对应的波长是不同的。（     ）

- 真空中的波阻抗为120πΩ。（     ）

10、电磁波的反射定律说明入射角等于反射角。（     ）

- 四、分析计算题

- 1、已知E=xy {ex+x2yey+x3y2ez，求其散度∇⋅E，和在点(2，1，0)、点（1，1，1）处的梯度值。

- 2、求下面两种波的极化形式。

- （1）E=exEmsin(ωt−kz)+eyEmcos(ωt−kz)

- （2）E=exEmcos(ωt−kz+π4)+eyEmcos(ωt−kz−π4)

- 3、在理想介质 (εr=2.25,μr=1)中均匀平面波电场强度瞬时值为：Ez,t=ex40cos(ωt-kz)。已知该平面波频率为10GHz，求：

- 该平面波的波长、波数、相速度、波阻抗；

- 电场强度复矢量；

- 磁场强度复矢量；

- 平均能流密度矢量Sav。