- 单项选择题

- 在静电场中，对于电位与电场强度的关系，下列表述正确的是：        。

A．电位越高的场域，电场强度越大；

B．电位变化越快的场域，电场强度越大；

C．电位变化越慢的场域，电场强度越大；

D．电位与电场强度无关。

- 边值问题是由      构成的？

A．位函数方程

B．介质交界面衔接条件

C．位函数方程和定解条件

D.  以上都不对

- 当大地表面有电流流动时，人行走在地面上两脚之间会出现跨步电压，关于跨步电压下列描述正确的是：_____________。

A．步子越大跨步电压越小

B．走在架空的高压线下会有跨步电压并会危及生命

C．雷击到地面的瞬间，走在地面上不会有跨步电压

D.  走在掉落的导线（未断电）附近会有跨步电压

- 目前，高磁导率的材料主要是铁磁材料，可通过磁滞回线描述其特性。铁磁材料的特性之一是： _____________。

A．磁导率μ是常数

B．去掉励磁磁场之后，铁磁材料仍会有磁性，称为磁滞现象

C．线圈中激磁电流越大，磁感应强度值就越大，二者成正比

- 电磁波在介质中传播的速度比真空中传播的速度________。

A．快       	B．相同        	C．慢        D. 无法判断

- 填空题

1．处于静电场中的导体所具有的特性：静电场中导体内的电场为      ；导体的电位为        ；导体外部的电场____________导体表面。

2．已知真空中静电场的电位，则电场强度的分布为__________________，电荷体密度=            。

3．镜像法的理论依据是 _______定理与 _________定理，用集中分布的镜像电荷代替未知分布的感应电荷或极化电荷，镜像电荷必须放在 ________。

4．欧姆定律的微分形式为________________，焦耳定律的微分形式为_________________。

6．磁通连续性定理的微分形式方程为_________________，磁通连续性定理表明磁场是一种无散度的矢量场，线是无头无尾的             。

7．全电流定律表明，不仅传导电流能够激发磁场， ___________也能激发磁场。另外，它与传导电流存在本质的不同，体现在：(1)                  不同， (2)                不同。

- 简答题

写出静电场中两种媒质的交界面处场量的衔接条件，并写出相应的电位衔接条件。

- 计算题

已知无限大的平板电容器板间距离为d，极板之间充满电荷，电荷密度为，k为常数，为填充介质的介电常数，上极板电压为U，下极板接地，求两极板之间的电位和电场强度。

x

y

U

d

O

- 计算题

球形电容器的内半径R1=5cm，外半径R2=10cm，其中填充电介质S/m，内导体电位为U=1000V，外导体电位为0，求：(1)球面之间的，，和；(2)漏电导G。

- 计算题

已知在半径为a的圆柱区域内有沿轴向方向的电流，其电流为I，圆柱的电导率为，磁导率为，求圆柱内的电场强度、磁场强度。

- 计算题

已知自由空间电磁场的电场分量表示为 V/m，试求出其频率、波长、速度、相位常数、传播方向以及磁场分量的表达式。