一、填空题

1、路面横断面形式可分为 （           ）横断面和（            ）横断面。

2、用于表征路基承载能力的指标主要有（                     ）、（                  ）和（                ）。

3、水泥混凝土路面横缝处设置的钢筋称为（                   ）。

- 沥青混合料的配合比设计包括（                       ）、（                     ）和（                  ）三个阶段。

二、名词解释

1、路基临界高度

2、车轮轮迹横向分布系数

3、最佳含水量

4、设计弯沉

三、判断题（对的在括号里打“√”,错的打“×”）

1、根据公路自然区划标准，全国共分为7个一级区。（      ）

- 水泥混凝土路面轴载换算，根据弯沉等效原则。（       ）

- 我国路面设计的标准轴载的大小是100kN。（       ）

- 垫层设在底基层和土基之间，起排水、隔水、防冻、防污等作用。（      ）

四、简述题

1、边坡稳定性分析的力学法有哪几种？ 各适合什么条件？

2、路基工程的压实机理，路基压实的影响因素

- 与普通水泥路面相比，沥青路面的优点

4、水泥混凝土路面为什么要设置接缝？

5、重力式挡土墙通常有哪些破坏形式？稳定性验算包括哪些项目？

五、计算题

1、巳知某公路使用初期设计车道上标准轴载作用次数NS= 600 次／日，交通量年增长率r = 5%，该水泥路设计使用年限30年，轮迹横向分布系数为0.2，试计算该路设计使用年限标准轴载累计作用次数Ne。