- 填空题

- 化工单元操作过程的传递速率与         成正比，与         成反比。

- 真空度等于             减去             。

- 当悬浮液中颗粒很小，小于过滤介质孔道直径，进入床层内细长而弯曲的孔道，靠静电及分子力的作用而附着在孔道壁上，无滤饼形成的过滤，被称为              。

- 热对流包括两种类型，分别是                和               。

- 吸收过程按有无化学反应被分为         和            两种类型。

- 根据对湿物料加热方法的不同，可把干燥操作分为：热传导干燥、     干燥 、红外辐射干燥、微波加热干燥法、冷冻干燥法。

- 二、选择题

- 1、层流时，平均速度是最大速度的（     ）

- A. 1/2    B. 1/3   C. 2/3   D. 1/4

- 2、转子流量计用于测量管道中流体的（     ）

- A. 平均速度    B. 最大速度   C. 瞬时速度   D. 最小速度

- 离心泵启动时应 （    ） 出口阀。

- A.半开     B.全开      C.关闭

- 4、除尘室用隔板分层后，颗粒的沉降速度（    ）

- A. 变大    B. 变小     C. 不变  D. 不确定

- 5、过滤常数K与以下哪个量无关（     ）

- A . 滤液的黏度 B. 过滤面积  C. 滤浆的浓度   D. 滤饼的压缩性

- 6、以下物质中，导热系数最大的是（      ）

- A . 合金   B. 建筑材料   C. 绝热材料  D. 纯金属

- 筛板塔、泡罩塔、浮阀塔相比较，操作弹性最大的是 (      ) 。

- A .筛板塔   B.浮阀塔   C.泡罩塔

- 二元溶液连续精馏计算中，进料热状况的变化将引起 (     )的变化。

- A.平衡线    B.操作线与q线    C.平衡线与操作线    D.平衡线与q 线。

- 9、  气流干燥器的干燥作用主要发生在干燥管的（      ）。

- A.进口段    B.出口段    C.中间段     D.整个干燥管内

- 10、关于真空干燥，以下说法错误的是（      ）。

A. 操作温度低  B. 干燥速度快  C. 适用于热敏或易氧化、易燃易爆的物料

D. 适用于含水量高的产品

- 三、判断题

- 1、离心泵一般用电机驱动，其轴功率就是电动机传给泵轴的功率（    ）

- 2、在降尘室内气流速度不能太大，以免干扰沉降，或把沉下来的尘粒重新卷起。（   ）

- 3、热辐射不需要任何介质，只要物体温度在零度以上，就会以电磁波在空间传播。（    ）

- 水吸收二氧化碳的过程是物理吸收过程。（    ）

- 简单蒸馏只适用于混合液中各组分的挥发度相差较大，而分离要求不高的情况。（    ）

- 简答题

- 1、平衡蒸馏与简单蒸馏有何不同？

- 五、计算题

- 1、常压下，空气在管长为4 m、管径为Φ60ⅹ3.5mm的钢管中流动，流速为15m/s，温度由150℃ 升至250℃。试求管壁对空气的对流传热系数。已知200℃时空气的物性数据为λ=0.0393W/（m•℃），μ=2.6×10-5 Pa•s, ρ=0.746 Kg/m3，Pr=0.68。

- 2、正戊烷-正己烷混合液（理想溶液）连续精馏，其xF= 0.4， xD= 0.98（均为摩尔分数），已知平均相对挥发度α=2.92,。试计算3种进料状态下的最小回流比：（1）冷液进料（q=1.2）；（2）饱和液体进料；（3）汽液混合进料，进料温度为55℃（已知55℃时液相组成x=0.3，汽相组成y=0.55）。