一、单项选择题 1. 影响液压泵容积效率下降的主要原因 （ ） A. 工作压力 B. 内摩擦力 C. 工作腔容积变化量 D. 内泄漏 2. 当限压式变量泵工作压力高于拐点压力时，随着负载压力上升，泵的输出流量（ ） A. 增加 B. 呈线性规律衰减 C. 呈双曲线规律衰减 D. 基本不变 3. 液压泵输出油液的多少，主要取决于：（ ） A. 额定压力 B. 负载 C. 密封工作腔容积大小变化 D. 电机功率 4. 在负载较大，并有快速和慢速运动行程要求的机械设备液压系统中，可使用以下哪种液压泵： （ ） A. 齿轮泵 B. 螺杆泵 C. 限压式变量叶片泵 D. 轴向柱塞泵 5．在泵一缸回油节流调速回路中，三位四通换向阀处于不同位置时，可使液压缸实现快进—工进—端点停留—快退的动作循环。试分析：在哪种工况下，缸输出功率最小。（ ） A. 快进 B. 工进 C. 端点停留 D. 快退 6. 流经平行平板缝隙的流量与缝隙值的（ ）成正比。 A. 一次方 B. 1/2次方 C. 二次方 D. 三次方 7. 图示系统，当负载为无穷大时，若不计管路压力损失，液压泵输出的压力为：（ ） A. 20×105Pa B. 30×105Pa C. 40×105Pa D. 90×105Pa 8. 减压阀的进口压力为40×105Pa，调定压力为20×105Pa，减压阀的出口压力为 ：（ ） A. 20×105Pa B. 40×105Pa C. 60×105Pa D. 100×105Pa 9.有两个调整压力分别为3MPa和7MPa的溢流阀并联在液压泵的出口，泵的出口压力为：（ ） A. 3MPa B. 10MPa C. 7MPa D. 21MPa 10. 图示液压回路中，各阀的调定压力如图所示。活塞运动时负载压力为2 MPa，活塞运动时B点的压力为 ： （ ） A. 2 MPa B. 3 Mpa C. 5 MPa D. 7 MPa - 二、简答题 1. 请简述电液换向阀的特点，并分析它适用于什么液压系统中。 2. 液压缸为什么要设置缓冲装置？试说明缓冲装置的工作原理。 3. 试举例绘图说明溢流阀在系统中的不同用处 （1）溢流；（2）安全限压；（3）远程调压；（4）背压；（5）使系统卸荷 - 三、分析题 - 如图所示液压系统，负载F，减压阀的调整压力为PJ, 溢流阀的调整压力为Py, Py > PJ. 液压缸无杆腔有效面积为A。试分析计算泵的工作压力是多少? - 图示回路中，溢流阀的调整压力为5.0MPa、减压阀的调整压力为2.5MPa。试分析下列三种情况下A、B、C点的压力值。 1）当泵压力等于溢流阀的调定压力时，液压缸使工件夹紧后。 2）当泵的压力降到1.5MPa时。 3）液压缸在夹紧工件前作空载运动时。