一、选择题

1. 下列关于热力学能(内能)的说法正确的是（  ）

A.是由系统压力、温度与宏观位置决定的能 
B.是微观粒子动能的宏观体现 
C.是由微观粒子间的作用力决定的能 
D.包括了系统的热能、化学能和核能

2. 理想气体定压比热（  ）

A. 与定容比热之比为常数		
B. 是温度与压力的状态函数
C. 小于定容比热
D. 减去定容比热再乘摩尔质量后的值与气体种类和温度无关

3. 关于热力系统,错误的表述是（  ）  
A. 系统的质量可以不随时间变化
B. 系统与外界的能、质交换可发生系统内部与边界上
C. 系统与外界构成的复合系统恒为孤立系

D. 系统在某过程中能量的变化与同外界交换的能量保持守恒关系

- 4. 活塞式内燃机三种理想循环的压缩比提高，他们的热效率都将提高，因为（  ）

- A.Tm1提高，Tm2不变 			 B.Tm1降低,Tm2不变

C.Tm1不变，Tm2提高  			 D.Tm1不变,Tm2降低

5. 下列参数中与热力过程有关的是。(　 )
　　　A.温度　　　　B.热量　　　　C.压力　　　　D.比容

6. 关于技术功的说法正确的是(  )   
    A. 在任意开口系中等于工质对机器作的功与动势能差之和 
    B. 在开口系与闭口系中都可出现 
    C. 在闭口系中等于过程功与推动功之差 
    D. 在可逆过程中等于容积功

- 7. 为提高空气压缩制冷循环的制冷系数,可以采取的措施是(  )

A. 增大空气流量 	 B. 提高增压比     C. 减小空气流量     D. 降低增压比

- 8. 电厂蒸汽动力循环回热是为了(   )

A. 提高循环初参数					B. 降低循环终参数
C. 提高平均吸热温度					D. 提高汽轮机的相对内效率

- 9. 在国际单位制中温度的单位是(    )。

A. 开尔文(K)         B. 摄氏度(℃)          C. 华氏度(F)     D. 兆帕(Mpa)

- 10. 表达式δQ=dU+δW   (   )

- A. 适用于任意热力过程    					 B. 仅适用于准静过程

C. 仅适用于闭口系统的热力过程 			 D. 适用于可逆的任意过程

- 名词解释

- 道尔顿分压定律

- 定容比热

- 热力学第零定律

- 稳态稳流工况

- 开口系统

- 露点温度

三、问答题

- 什么是状态参数，其数学特性是什么？

- 卡诺定理的内容是什么？

- 多级压缩中间冷却压气机的特点是什么？

- 说明湿空气加热过程参数的变化。

- 压缩蒸汽制冷循环中，提高制冷系数的方法有哪些？

- 简述熵增原理意义

- 简述水蒸汽定压形成特点

- 四、 计算题

1. 如果气压计压力为83kPa，试完成以下并算：

(1)绝对压力为0.15MPa时的表压力;

(2)真空计上读数为500mm水银柱时气体的绝对压力:

(3)绝对压力的0.5bar时相应的真空度(Mbar);

(4)表压力为2.5bar时的绝对压力(kPa)。

- 空气可逆绝热流过一喷管，入口压力P1=0.7MPa，温度t1=800℃，出口压力P2=0.15MPa，此喷管是什么外型的喷管？入口空气流速忽略不计，比热容和比热比取定值，分别为cp=1.004kJ（kg⋅K），κ=1.4，求喷管出口空气的温度，流速，马赫数。