- 填空题

1、在自由空间传播的均匀平面波的电场强度为E=ex100cos(6π×108t−20πz)，则波传播方向为       ，角频率ω的值为         ，波数k为        。

- 2、在理想介质中，均匀平面波电场矢量和磁场矢量的方向       ，相位        。

- 3、理想介质分界面两侧电场强度E满足的关系是         ，电位移矢量D满足的关系是           。

- 4、平面电磁波在媒质中传播的波长          在真空中传播的波长。

5、如果两个不等于零的矢量的点积等于零，则此两个矢量的方向必然相互        。

6、静电场是保守场，故电场强度沿任一条闭合路径的积分一定等于           。

- 单项选择题

- 1  在介电常数为ε的各向同性均匀介质中，自由电荷体密度为ρ，则下面表达式正确的是（     ）。

- ∇⋅E=ρε0  B、∇⋅D=ρ  C、∇⋅D=ρε0  D、∇⋅E=ρ

- 2  已知磁感应强度B=xex+(2y−2z)ey−(y+mz)ez，则m的值应为（     ）。

- A、2  B、6  C、3  D、1

- 3  两个相互平行的导体平板构成一个电容器，其电容与（     ）无关。

- 导体板上的电荷   B、平板间的介质  C、导体板的几何形状  D、以上全选

- 4  已知矢量表达式A=xex+yey+zez，它能否作为静电场的表达式（     ）。

- 能  B、不能  C、不确定

- 5  麦克斯韦方程E⋅dl=−∂B∂t⋅dS的物理意义为（     ）。

- A、变化的电场产生磁场  B、变化的磁场产生电场  C、意义不明确

- 6  下列属于标量的是（     ）。

- A、电场   B、磁场    C、温度    D、力

7  在自由空间中的频率为100MHz 的电磁波对应的波长为（     ）。

A、 30米  B、3米  C、0.3米  D、0.03米

8  镜像法中的镜像电荷是（     ）的等效电荷。

A、感应电荷   B、原电荷   C、原电荷和感应电荷   D、不确定

9   静电场中，点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小（     ）。

- A、平方成正比  B、平方成反比  C、成正比   D、成反比

- 10  恒定磁场是（     ）场。

- A、有散有旋      B、有旋无散	  C、有散无旋      D、无散无旋

三、判断题

- 1、亥姆霍兹定理告诉我们，在有限的区域V内，任一矢量场由它的散度、旋度和边界条件惟一地确定。（     ）

- 公式we=12D⋅E是用电场矢量E和D表示电场能量密度的。（     ）

- 所谓均匀平面波是指等相位面为平面，且在等相位面上各点的场强相等的电磁波。（     ）

- 理想介质中的电磁波，任一时刻电场能量密度和磁场能量密度不相等。（     ）

5、如果两个不等于零的矢量的点积等于零，则此两个矢量必然相互平行。（     ）

- 6、任一圆极化波均可分解为两个相互正交的线极化波。（     ）

- 7、若电场的x分量和y分量的振幅相等，相位相差π/2，则合成波为圆极化波。（     ）

- 8、位移电流与传导电流一样，也产生焦耳热损耗。（     ）

- 9、只有传导电流才可以产生磁场。（     ）

10、用镜像法求解静电场边值问题时，判断镜像电荷选取是否正确的根据是电位所满足的方程是否未改变和边界条件是否保存不变。（     ）

- 四、分析计算题

- 1、有一个平板电容器，极板面积为S，两板间距为d，内部充满介电常数为ε1和ε2的介质，各占一半空间，两极板加电压U0，如图所示。求：

- 电容器的电容；

- 介质内电场强度和电位移矢量；

- 电容器存贮的能量。

- 已知两个物理量，其中矢量E=xy {ex+x2yey+x3y2ez，标量ϕ=xy2z3。对矢量求其散度∇⋅E，对标量求其在点（1，1，1）处的梯度。

- 3、在自由空间传播的均匀平面波的电场强度复矢量为E=ex30ej(ωt−20πz)+ey30ej(ωt−20πz+π2)

- 求：（1）平面波的传播方向；

- 电磁波的频率；

- 波的极化方式；

- 磁场强度H。