一、填空题

1 土粒的大小称为（      ），通常以（      ）表示。

2 土与一般建筑材料相比，具有三点特性，即（      ）、（      ）和（      ）。

3 土中水的质量与土粒质量之比，称为土的（      ）。

4 可以利用（      ）作为黏性土状态的划分指标。其值愈（      ），土质愈软。

5 土是无黏性或（      ）的具有土骨架孔隙特性的（      ）。

6 土中应力按其起因可分为（      ）应力和（      ）应力两种。

7 孔隙应力是指土中（      ）和土中（      ）所传递的应力。

8 一般土粒愈粗、大小愈均匀、形状愈圆滑，渗透系数也就愈（      ）；土愈密实，渗透系数也就愈（      ）。

9 土的压缩系数越大，表明土的压缩性越（      ）；土的压缩模量Es值越小，表明土的压缩性越（      ）。

10 现场载荷试验完成后要绘制p~s曲线，其中p表示（      ），s表示（      ）。

11 土的抗剪强度可定义为土体抵抗（      ）的极限值，或土体抵抗（      ）的受剪能力。

12 干燥无黏性土堆积起来所形成的最大坡角叫做（      ）。

13 确定地基承载力的方法一般有（      ）法、（      ）法、（      ）法、（      ）法四种。

14 临界荷载是指允许地基产生一定范围（      ）所对应的荷载。

15 临塑荷载是指基础边缘地基中刚要出现（      ）时基底单位面积上所承担的荷载，它是相当于地基土中应力状态从（      ）过渡到（      ）的界限荷载。

16土的压缩是指土中孔隙的体积缩小，即土中（      ）和土中（      ）所占的体积缩小，此时，（      ）调整位置，重新排列，互相挤紧。

17当渗流场中水头及流速等渗流要素不随时间改变时，这种渗流称为（      ）渗流。

二、名词解释

1 土粒相对密度

2 冲积土

3 土的孔隙比

4 液性指数

5粉土

三、问答题

1 什么是附加应力？简述附加应力的工程意义。

2 简述土体丧失稳定性的发展过程。

3 影响地基破坏模式的因素有哪些？

4 什么是饱和土的固结？

5 什么是饱和土中的有效应力原理？

四、计算题

某挡土墙，高4.0m，墙背垂直光滑，墙后填土水平，填土为干砂，重度γ=18kN/m3，内摩擦角φ=36°。计算静止土压力和主动土压力。