一、单选题

1.静压强方向永远沿着作用面（ ）方向

A.切线       B.内法线        C.外法线          D.不确定

2.下列各组力中，属于质量力的是（  ）。

A.压力、摩擦力  B.重力、压力

C.重力、惯性力  D.黏性力、重力

3.温度对粘度的影响比较显著,液体温度高时值（ ）:而气体的值反而（ ）

A.降低 增大     B. 降低 降低    C. 增大 增大  D.增大 降低

4.在工程流体力学中，单位质量力是指作用在单位（  ）上的质量力。

A.面积           B.体积          C.质量             D.重量

5.在恒定流中，流线与迹线在几何上（ ）。

A.相交       B.正交      C.平行           D.重合

6.节流式流量计有（ ）种类型

A.1          B.2            C.3             D.4

- 7.控制体中形状（ ），质点可以（ ）

A.变 变             B.变 不变              C.不变 不变       D.不变 变

8.液流阻力产生与管路的长度（ ）关 粗糙度（ ）关

A.有 无           B.有 有         C.无 无                 D.无 有

9.下列关于长管水力计算的说法中，不正确的是（ ）。
A.串联管路的总水头损失等于各支路的水头损失之和
B.串联管路的总流量等于各支路的流量之和
C.并联管路两节点间的总水头损失等于各支路的水头损失
D.并联管路各支路的水头损失相等

10.在研究流体运动时， 按照是否考虑流体的粘性， 可将流体分为（   ）

A.牛顿流体及非牛顿流体  B.可压缩流体与不可压缩流体

C.均质流体与非均质流体  D.理想流体与实际流体

- 相对压强是指该点的绝对压强与（ ） 的差值。
A.标准大气压            B.当地大气压       C.工程大气压        D.真空压强

12.压力体是纯（ ）概念

A.数学              B.物理              C.理论            D.虚拟

13.流体质点的（ ）忽略几何尺寸，且（ ）一定的物理量

A.不可以 有            B.不可以 没有  C.可以 有          D.可以 没有

14.惯性力的大小等于质量和加速度的（ ），与加速度方向（ ）

A.之和 相同   B.之和 相反         C.乘积 相同             D.乘积 相反

- 粘性流体总水头线沿程的变化是（ ）
A.沿程下降   B.沿程上升     C.保持水平      D.前三种情况都有可能

二、填空题

1.（   ）惯性力与粘性力的比值

2.量纲中时间用字母（   ）来表示

3.流体在圆管内的稳定（   ）流动是不可压缩粘性流体动力学中最简单的问题之一

4.莫迪图分为（   ）个区

5.直径始终不变，又无分支的管路为（   ）管路

6.管嘴按照形状可分为（   ）类

7.串联管路属于第（   ）类问题

8.（   ）中质点不变;形状可以变

9.沿流程单位长度上总水头的降低值称为（   ）

10.忽略粘性的流体称为（   ）流体

三、简答题

1.作用在流体上的力，按力的物性分为什么？

- 2.流体静压强的特性是什么？

- 3.液式压力计的优缺点？

- 4.什么是位置压力速度水头，三者有什么关系？

- 5.实际流体总流的伯努利方程适用范围？