一、单选题

1. 用单音f(t)=cosωmt对载波C(t)=cosω0t进行调频，若J0（βFM）=0，则其调制效率为（     ）

A. 0；

B. 50％；

C. 100％；

D. 不确定。

2. FIR滤波器的幅度函数(     ）

A. 就是幅频特性

B. 函数值总是大于0

C. 函数值可正可负

D. 函数值是常数,与频率无关

3. 若x(n)为实序列,X(ejω)是其离散时间傅立叶变换,则（     ）

A. X(ejω)的幅度合幅角都是ω的偶函数

B. X(ejω)的幅度是ω的奇函数,幅角是ω的偶函数

C. X(ejω)的幅度是ω的偶函数,幅角是ω的奇函数

D. X(ejω)的幅度合幅角都是ω的奇函数

4.数字通信系统模型中，包括调制器和解调器的广义信道称（     ）

A. 调制信道；

B. 编码信道；

C. 通讯信道；

D. 传输信道

5.一般可编程控制器有(     ) 种输出方式

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

6.已知序列Z变换的收敛域为|z|<1,则该序列为（     ）

A. 有限长序列

B. 无限长右边序列

C. 无限长左边序列

D. 无限长双边序列

7.  序列x1(n)的长度为4,序列x2(n)的长度为3, 5点圆周卷积的长度是（     ） 。

A. 5

B. 5

C. 6

D. 5

8. 以下对双线性变换的描述中不正确的是（     ）

A. 双线性变换是一种非线性变换

B. 双线性变换可以用来进行数字频率与模拟频率间的变换

C. 双线性变换把s平面的左半平面单值映射到z平面的单位圆内

D. 以上说法都不对

9. 下列关于因果稳定系统说法错误的是  （     ）。

A. 极点可以在单位圆外

B. 系统函数的z变换收敛区间包括单位圆

C. 因果稳定系统的单位抽样响应为因果序列

D. 系统函数的z变换收敛区间包括z=∞

10. 对一个截止频率为4KHz的低通信号进行抽样，为了无失真重建该信号，则抽样速率应大于（     ）

A. 1KHz；

B. 2KHz；

C. 4KHz；

D. 8KHz

11.对模拟信号f(t)用载波A0cos?0t进行AM调制时，为确保包络检波器解调出的原始调制信号f(t)不失真，其调制指数必须（     ）

A. 不大于1；

B. 不小于1；

C. 等于1；

D. A、B和C都不对。

12. 脉冲响应不变法（     ）

A. 无混频,线性频率关系

B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系

D. 有混频,非线性频率关系

13.采用幂次变换进行灰度变换时,当幂次取大于1时,该变换是针对如下哪一类图像进行增强。（     ）

A. 图像整体偏暗

B. 图像整体偏亮

C. 图像细节淹没在暗背景中

D. 图像同时存在过亮和过暗背景

14.若基带调制信号的码元周期为T，载波频率为?0，则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz

A. T；

B. 1/T；

C. 2/T；

D. 2T。

15.对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是（     ）

A. 时域连续非周期,频域连续非周期

B. 时域离散周期,频域连续非周期

C. 时域离散非周期,频域连续非周期

D. 时域离散非周期,频域连续周期

二、填空题

1.线性时不变系统具有因果性的充要条件是单位脉冲响应满足:             。

2.基本信号流图中必须存在             支路。

3.如果序列的长度为M,则只有当频率域采样点数N满足             时,才可由频率域采样X(k)恢复原序列。

4.对于任意的序列,用单位采样序列的移位加权和可以表示为             。

5.时域离散信号的频谱是模拟信号频谱的周期性延拓,周期为             。

6.序列的周期是             。

7.双线性变换法的频率转换关系为             。

8.  对于片段常数特性的选频滤波器,3dB通带截至频率对应的幅度衰减为最大值时的             。

9.序列的DFT是其Z变换在             的N点等间隔采样。

10.DIT-FFT算法计算N点DFT, 总共需要的复数乘法次数为             。

三、判断题

1.脉冲响应不变法的缺点是会产生频率混叠现象,优点是ω/Ω成线性关系。           （   ）

2.一个差分方程不能唯一确定一个系统 。                         （   ）

3.左边序列的z变换收敛域一定在模最小的有限极点所在圆之内。     （   ）

4.IIR系统有反馈环路,是递归型结构。                            （    ）

5.级联一个全通系统可以使非稳定滤波器变成一个稳定滤波器。      （    ）                                  （   ）

6.有限长序列h(n)满足奇、偶对称条件时,则滤波器具有严格的线性相位特性。

（   ）

7.在N=8的时间抽取法FFT运算流图中,从x(n)到x(k)需3级蝶形运算过程。                                                   （   ）

8.FFT是序列傅里叶变换的快速算法。                            （    ）

9.离散傅立叶变换隐含周期性。                                 （   ）

10.级联型数字滤波器的h(n)是各子系统的乘积,而并联型数字滤波器的h(n)是各子系统的和。                                                  （   ）

四、简答题

1.画出8点DIT-FFT运算流图？

2.利用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器各有哪些优缺点?试分别解释之？

3.DFT可用来对连续信号和数字信号进行谱分析,在实际分析过程中可能会引起分析误差,可能产生误差的现象有哪些?试简单解释一下这些现象？