一.填空题

1.要建成一个通过计算机共享各类资源的网络系统，必须具备三个要素：（    ）（   ）和协议。

2.OSI模型的第1层是（    ），第2层是（    ）。

3.交换机工作在（    ）层。

4.从应用的角度划分，计算机网络可以划分为（    ）网络和（    ）网络。

6.IPv4地址长度为（    ）比特。

6.网络层数据传输单位为（    ），物理层的数据传输单位为（    ） 。

二.判断题

1.10.0.0.1属于B类IP地址。（    ）

2.按照DDN基本功能，DDN可划分为三个层面：核心层，接入层和用户接口层。（    ）

3.现代技术条件下的信息安全的核心是网络安全。（    ）

4.零比特填充是每5个0后面填充一个1。（    ）

5.搜狐、百度、Google和Yahoo等，这些搜索引擎服务属于全Internet范围内的搜索引擎服务。（    ）

6.特洛伊木马病毒需要依附宿主程序，不能独立运行，但它并不感染其他程序或文件。（    ）

7.FTP是可以完成远程登录的TCP/IP协议。（    ）

8.相比同轴电缆，光缆抗干扰能力强。（    ）

9.路由器是目前计算机网络中主要的安全设备。（    ）

10.TCP/IP体系结构共4层。（    ）

三.选择题

1.ATM网络采用固定长度的信元传送数据，信元长度为（    ）。

A.1024B       B.53B          C.128B         D.64B

2.完成路径选择功能是在OSI模型的（    ）。

A.物理层            B.数据链路层      C.网络层           D.运输层

3.下列网络属于局域网的是（    ）。

A.因特网    B.校园网	     C.上海热线   D.中国教育网

4.哪一个不是防火墙提供的功能（    ）。

A.限制访问外部主机         B.限制访问内部主机

C.防止病毒入侵             D.统计网络流量

5.B类地址的缺省子网掩码是（    ）。

A.255.255.255.128      B.255.255.255.0

C.255.255.128.0          D. 255.255.0.0

6.将域名转换为IP地址是由（    ）服务器完成的

A. WINS      B.DHCP     C. IIS      D. DNS

7.以太网卡的地址是（    ）位。

A.16         B.32        C.48       D.64

8.WWW浏览器是用来浏览Internet上主页的（    ）。

A. 数据         B.信息         C.硬件          D.软件

9.计算机网络安全的威胁可分为主动攻击和被动攻击，下列属于主动攻击的是（    ）。

A.篡改           B.拒绝服务          C.窃听    D.流量分析

10.10BASE-T以太网采用的是（    ）拓扑结构

A.总线型      B.网状          C.星型           D.环形

四.简答题

1.简述CSMA/CD协议原理。

2.协议的三要素是什么，并对三要素进行简要说明。

3.从网络管理系统需要定义的内容中选择2个进行简要说明。

4.从三个方面简述TCP和UDP协议的不同点。

5.简述确定性服务质量保证和统计行服务质量保证的概念和区别。

五.综合题

1.ARP协议的功能是什么？假设主机1和主机2处于同一局域网（主机1的IP地址是10.0.0.2，主机2的IP地址是10.0.0.3），简述主机1使用ARP协议解析主机2的物理地址的工作过程。

2.已知A、B进行通信时，A准备发送的数据为1010001，采用CRC的生成多项式是P(X)=X4+ X2+X+1。

(1)试求应添加在该数据之后的余数。（要求写出过程）

(2)使用CRC校验后，A实际发出的数据是什么？