- 单项选择题

1、下列几种TTL电路中，输出端可实现线与功能的电路是（  ）。

A．或非门 		B．与非门 		C．异或门 			D．OC门

2、逻辑电路如图所示，当A=“0”，B=“1”时，脉冲来到后触发器(  	)。

A. 具有计数功能    B.  保持原状态    C.  置“0”   D. 置“1”

3、 L=AB+C 的对偶式为（     ）．

A．A+BC 		B．（A+B ）C 	C．A+B+C			D．ABC

4、半加器和的输出端与输入端的逻辑关系是 （    ）．

A．与非			B．或非 			C．异或 				D．与或非

5、存储容量为8K×8位的ROM存储器，其地址线为（    ）条。

A．8 				B．12 			C．13 				D．14

6、只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为（    ）。

A．RAM 			B．ROM 			C． PROM 			D．EPROM

7、指出下列电路中能够把串行数据变成并行数据的电路应该是（   ）。

A．移位寄存器	B．3/8线译码器 C．JK触发器 		D．十进制计数器

8、逻 辑 电 路  如 图 所 示， CS 为 控 制 端 ，若“0”，则 F 为(          )。

A. 工 作 状 态			B. 断 开 状 态  		C.  高 阻 状 态

CS

&

A

F

B

1

C



9、 为提高放大电路输入电阻，应引入      反馈，为降低放大电路的输出电阻，应引入     反馈。（   ）

A.  并联    电压			B.  串联    电压

C.  并联    电流			D.  串联    电流

10、运算放大器组成的恒压源电路如右图所示，图中电阻RF、R1引入的反馈为（   ）。

A. 电压串联负反馈

B. 电流串联负反馈

C. 电压并联负反馈

11、下图电路中D1和D2管的作用是消除（     ）。

A．饱和失真           	B．截止失真     		C．交越失真

11题图                              12题图

12、整流滤波电路如12题图所示，变压器副边电压有效值是10 V，开关S打开后，二极管承受的最高反向电压 是（     ）。

A．10 V				B． 14.14 V				C. 28.28 V

13、电路如13题图所示，该电路为（    ）。

A．正弦波振荡电路			B．三角波产生电路			C. 方波产生电路

13题图                         14题图

14、对于14题图所示的复合管，假设rbe1和rbe2分别表示T1、T2单管工作时的输入电阻，则复合管的输入电阻rbe为（    ）。

A. rbe= rbe1                   B. rbe= rbe1+ rbe2

C. rbe= rbe2                   D.

15、集成运放电路采用直接耦合方式是因为（     ）。

A．可获得很大的放大倍数           B．可使温漂小

C．集成工艺难于制造大容量电容     D．前后静态工作点互不影响

- 判断题

（  ）1．只要处于线性工作状态的理想运放，其反相输入端均可按“虚地”处理。

（  ）2．电压负反馈能稳定输出电压，电流负反馈能稳定输出电流。

（  ）3．射极跟随器实质是共集电极放大电路。

（   ）4.  两级放大电路，总电压放大倍数应等于两单级电压放大倍数的乘积。

（   ）5．晶体管的开关作用是饱合时集—射极断开，截止时集—射极接通。

（   ）6．两输入变量A、B有两个最小项，而三输入变量A、B、C则有三个最小项。

（   ）7．一个触发器只能寄存一位二进制数。

（   ）8．将D触发器的D端和Q端连接到一起，可以转变为T’触发器。

（   ）9．组合逻辑电路的设计是通过逻辑图来得到电路的逻辑功能的过程。

（   ）10．数码寄存器分为左移和右移两种类型。

- 分析题

电路如图所示，A1、A2为理想运放，电容的初始电压vC（0）＝0。（1）写出vo与vi1、vi2和vi3之间的关系式；（2）写出当电路中电阻R1＝R2＝R3＝R4＝R5＝R6＝R时，输出电压vo的表达式。

- 分析计算题

设电路如下图所示，管子在输入信号vI作用下，在一周期内T1和T2轮流导电约 180o，电源电压 Vcc＝20 V，负载RL＝8Ω，功率BJT的极限参数为ICM=3A，|V(BR)CEO|=50V，PCM=8W。试计算：

（1）当输人信号vi的幅值为 Vim＝Vcc＝20 V时，电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和效率；（2）检验所给功率BJT是否能安全工作？

- 分析计算题

整流电路及变压器副边电压u2波形如图所示，（1）画出输出电压uo的波形。（2）若U2=20V，RL=9KΩ，则输出电压平均值Uo=？二极管承受最高反压URM=？流过二极管的电流ID=？（3）增加电容滤波环节，电容应该加在什么位置？请在原图中画出，并计算此时的输出电压平均值。

- 分析计算题

试说明下图所示的用555 定时器构成的电路功能，求出U T+ 、U T- 和ΔU T ，并画出ui其输出波形uo。

- 分析题

分析组合电路写出逻辑函数式，并化简，列出真值表，并用74HC138实现此函数。

- 分析题

试说明下图所示电路采用何种方式实现几进制计数？用反馈置数的方法实现七进制计数，芯片为74161，要求画出接线图。

CET

Q

3

Q

2

Q

1

Q

0

TC

CEP

CP

PE

D

3

D

2

D

1

D

0

CR

74

HCT

161

&

1

1

CP