- 填空题

1．根据组成物质的种类及化学成分，将土木工程材料可以分为          、         和          三类。

2．材料的软化系数愈大表明材料的耐水性愈      。软化系数大于        的材料被认为是耐水的。

3低合金钢在拉伸过程中，其应力-应变的变化规律分为四个阶段，它们分别是弹性阶段 、      、      径

缩阶段 。

4．沥青混合料配合比设计包括的三个阶段有：          、            和生产配合比验证。

5．在水泥砂浆中掺入石灰膏是利用了石灰膏具有        好的特性，从而提高了水泥砂浆的        。

6．水泥熟料的主要成份有          、            、            和铁铝酸四钙C4AF。

7．未烧透的石灰称之为         ；将消化的石灰放置“陈伏”一定时间是为了消除          的危害。

8．沥青混合料中的油石比是4.5%时，该混合料的沥青含量是        ；称取含水率为4%的湿砂520克，干砂的质量是       克。（均保留一位小数）

9．普通水泥混凝土的强度等级是按 28天（龄期）不低于         保证率的抗压强度代表值来确定的。

10．为了保证水泥混凝土的耐久性，在水泥混凝土配合比设计时需进行          与 最小水泥用量 验证。

- 单项选择题

1．钢筋经冷拉和时效处理后，其性能的变化中，以下何种说法是不正确的？（　 　）

A.屈服强度提高;   B.抗拉强度提高;   C.断后伸长率减小;   D.冲击吸收功增大

2．对直接承受动荷载而且在负温下工作的重要结构用钢应特别注意选用（  ）  
    A.屈服强度高的钢材    B.冲击韧性好的钢材    C.延伸率好的钢材    D.冷弯性能好的钢材

3．在下列几种无机胶凝材料中，哪几种属于气硬性的无机胶凝材料？（   ）

A.石灰、水泥、建筑石膏             B.水玻璃、水泥、菱苦头

C.石灰、建筑石膏、菱苦头           D.沥青、石灰、建筑石膏

4．试分析下列哪些工程不适于选用石膏制品。（   ）

A.吊顶材料    B.影剧院穿孔贴面板  C. 冷库内的墙贴面   D. 非承重墙隔板

5．道路工程混凝土宜优先选用 (    )。

A 普通硅酸盐水泥  B 矿渣硅酸盐水泥  C 火山灰硅酸盐水泥 D 粉煤灰硅酸盐水泥

6．在硅酸盐水泥熟料矿物中水化速度最快，28d水化热最大的是(     )。

A．C3S       B.C2S        C.C3A         D.C4AF

7．配制混凝土时，所用砂、石应尽量使（    ）。

A总表面积大些、总空隙率小些 ；   B总表面积大些、总空隙率大些

C总表面积小些、总空隙率小些 ；   D总表面积小些、总空隙率大些

8．测定混凝土强度时，如采用的是100mm×100mm×100mm的试件，如何确定其强度？（   ）

A. 必须用标准立方体试件重做；   B. 取其所有小试块中的最大强度值

C. 试验结果应乘以换算系数0.95； D. 试验结果应乘以换算系数1.05

9．在混凝土配合比设计中，选用合理砂率的主要目的是（   ）。

A. 提高混凝土的强度；B. 节省水泥；C. 节省粗骨料；D. 改善拌合物的和易性

10．在下列因素中，影响混凝土耐久性最重要的是（  ）。

A水泥用量；B骨料级配；C混凝土的强度；D混凝土的密实度

11．砂浆的保水性用分层度试验测定，其分层度应以多少为宜？（   ）

A.＜10mm    B.10～30mm    C.20～30mm    D. ＞30mm

12．抹面砂浆通常分两层或三层施工，各层抹灰要求不同，选用的砂浆也不同。以下那一种选用不当？（  ）

A.用于砖墙底层抹灰，多用石灰砂浆        B.用于混凝土墙底层抹灰，多用混合砂浆

C.用于面层抹灰，多用麻刀灰或纸筋灰灰浆  D.用于易碰撞或潮湿的地方，应采用混合砂浆

13．下列关于岩石的结构和构造的描述，何者不正确？（   ）

A.岩石的孔隙率越小强度越高    B.岩石中二氧化硅含量越高耐酸性越强

C.岩石有解理面的比无解理面的强度低     D.岩石晶粒越粗其强度越高

14．砌筑有保温要求的非承重墙时，宜选用（   ）。

A 烧结普通砖  　 B 烧结多孔砖　  C 烧结空心砖   Ｄ普通混凝土空心砌块

15．沥青薄膜加热试验是为了评价沥青的（    ）性能。

A．变形       B．抗开裂         C．低温       D．耐老化

16. 在一定范围内，钢材的屈强比小，表明钢材在超过屈服点工作时（    ）。

A. 可靠性难以判断                  B. 可靠性低，结构不安全 
C. 可靠性较高，结构安全            D. 结构易破坏

17．沥青混合料的油石比是指（     ）。

A．沥青的体积/沥青混合料的体积         B．沥青的质量/沥青混合料的质量

C．沥青的体积/矿料的体积               D．沥青的质量/矿料的质量

18．砌筑砂浆的配合比应采用下列何者？（    ）

A.质量比     B.体积比     C.水灰比     D.质量比或体积比

19．塑料的性质中说明塑料是一种有毒性物质，但经卫生部门检测后， 我们仍将用于装饰或供水用设备的原因是（   ）。

A 掺入防毒掺料；B 加做了保护层；C毒性非常小，对人体无害； D 固化后的塑料无毒

20. 热固性塑料的性能特点是（     ）。

- 线型结构    B．弹、塑性较好  C．加热后可反复塑制    D．溶、熔过程是不可逆的

- 判断题（对者划√，错者划×）

- 砂的细度模数越大，则表明砂越细。  （    ）

- 水泥混凝土的强度等级是三个混凝土立方体试件抗压强度的平均值。（   ）

- 用高强度等级水泥配制低强度混凝土时，可掺入适量掺合料来改善和易性，提高密实性。（   ）

- 混凝土的施工控制水平越高，其强度的标准差越大，则混凝土的水泥用量越少。   （    ）

- 集料最大粒径指集料的100%都要求通过的最小的标准筛筛孔尺寸。（   ）

- 粉煤灰掺入砂浆中不仅能够改善砂浆的和易性，还能提高砂浆的强度、节约水泥。（    ）

- 沥青混合料中的空隙率越小，耐久性越好。（    ）

- 烧砖时窑内为氧化气氛制得青砖，为还原气氛时制得红砖。                     （   ）

- 岩石没有确定的化学组成和物理力学性质，同种岩石，产地不同，性能可能就不同。（   ）

- 热固性塑料与热塑性塑料相比，强度、硬度及耐热性较高，但塑性较低。（    ）

- 简答题

- 材料的质量吸水率和体积吸水率有何不同？什么情况下采用体积吸水率或质量吸水率来反映其吸水性？

- 石灰的特性有哪些？其主要用途是什么？

- 试分析提高水泥强度的方法有哪些？

- 影响混凝土拌合物的和易性的主要因素有哪些？ 改善和易性的主要措施有哪些？

- 钢筋的断后伸长率如何表示？冷弯性能如何评定？它表示钢筋的什么性质？

五、 计算题

某混凝土的实验室配合比为1︰2.2︰4.2，W/B=0.56，实测其体积密度为2380kg/m3。

（1）试求该混凝土1 m3中各种材料的用量；

（2）若所用水泥为42.5普通水泥，粗骨料为碎石，则该混凝土标准养护到28d其抗压强度可达多高？