- 填空题

- 在研究化工单元操作时，经常用到五个基本概念，分别是           、

- 、物系的             、传递速率及经济核算等。

- 温度对流体的黏度影响很大，温度升高时，液体的黏度        （填增大或减小或不变），气体的黏度        （填增大或减小或不变）。

- 过滤阻力包括         阻力和            阻力。

- 由于流体内部冷、热部分的密度不同而产生的对流称为        ；在泵、风机或搅拌等外力作用下产生的冷、热两部分流体的对流，被称为           。

- 利用气体混合物中各组分液体的溶解度不同来分离气体混合物的单元操作，称为            。

- 二、选择题

- 1、以下关于层流的说法不正确的是（     ）

- A. 雷诺数Re小于等于2000      B. 层流无径向脉动

- C. 平均速度是最大速度的1/2    D. 管中心的速度最小

- 转子流量计的主要特点是（      ）    。

- A.恒截面、恒压差  B.变截面、变压差  C.变截面、恒压差  D.恒截面、变压差

- 当液体的密度改变时，离心泵的压头(或称扬程)H和轴功率N的变化为（   ）

- A.H、N均不变   B.H不变，N改变  C.H改变，N不变  D.H、N均改变

- 4、下列不属于降尘室的优点的是（     ）

- A. 结构简单   B. 流体阻力小   C. 分离粒径大  D. 体积大，分离效率低

- 5、对恒压过滤，要获得相同的滤液量，若过滤面积增大一倍，则过滤速率dV/dτ增大为原来的（     ）倍。（过滤阻力介质可忽略）

- A . 1    B.  2    C. 4     D. 8

- 6、为减少室外设备的热损失，保温层外包的一层金属皮应采用（     ）

- A . 表面光滑，色泽较浅    B. 表面粗糙，色泽较深

- C. 表面粗糙，色泽较浅

- 7、 亨利定律中亨利系数E随物系而变化，对一定的物系，温度升高，亨利系数(      )

- A. 不变    B. 变小   C. 变大   D. 不确定

- 8、在精馏塔设计中，增大操作压强，则相对挥发度(     )。

- A.增大   B.不变   C.减小  D.无法确定。

- 9、 精馏塔有几种进料状态（      ）

- A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

- 10、同一种物料在一定干燥速率下，物料越厚，则临界含水量（     ）

A. 低  B. 不变  C. 高   D. 不定

- 三、判断题

- 1、液体在管路中流动时，在任一点上的流速、压力等都不随时间而改变的流动称为稳态流动（     ）

- 层流时，管中心的流速最大，管壁处流速为零。（     ）

- 3、离心泵在启动或运转时可能会超过正常负荷，故所配电机的功率应比泵的轴功率大一些（     ）

- 材料的导热系数越大，说明其导热性能越好。（     ）

- 连续精馏适用于大批量生产过程；间歇精馏适用于小批量生产过程。（     ）

- 简答题

- 离心泵的压头受哪些因素影响？

- 答：

- 五、计算题

- 1、已知1Kg悬浮液中含有0.04Kg固体颗粒，湿滤渣、干渣及滤液的密度分别为ρc=1400Kg/m3，ρp=2600Kg/m3，ρ=100Kg/m3。试求（1）湿滤渣与其中所含干滤渣的质量比C；（2）干滤渣质量与滤液体积的比值w；（3）湿滤渣体积与滤液体积的比值v。

- 在一连续操作的精馏塔中分离苯-甲苯溶液，其平均相对挥发度 α=2.46。进料流量为250 kmol/h，其中苯的摩尔分数为0.4。馏出液流量为100kmol/h，其中苯的摩尔分数为0.97.塔顶泡点回流，试问（1）计算塔顶第一层理论板的下降液体组成；（2）精馏塔每层塔板下降液体的流量为200kmol/h， 试求塔顶第二层理论板的上升蒸气组成；（3）若为冷液进料，其进料热状态参数为q=1.2，试求提馏段每层塔板上升蒸气的流量及塔釜的汽相回流比R，。