一、单项选择题

1、液体粘性随温度T的升高而（     ）。

A. 增大。 B. 不变。 C. 减小。 D. 与液体种类有关。

2、如图所示，某挡水矩形闸门，门宽b=2m，水深h1=4m，该闸门上所受到的净水总压力为（     ）。

A. 156.8kN。 B. 78.4kN。 C. 39.2kN。 D. 313.6kN。

3、写出下图中可用于列能量方程的两个断面（     ）。

A. 1-1和2-2     B. 2-2和3-3    C. 1-1和3-3    D. 都不满足条件

4、管径d=10mm，流量Q=500cm3/s，运动粘度v=0.0101cm2/s，则管中水流属于（     ）。

A. 层流。     B. 紊流。    C. 渐变流。    D. 急变流。

5、绘制总水头线时，发生局部水头损失的地方总水头线（     ）。

A. 不变。     B. 平缓下降。    C. 突然下降。    D. 突然上升。

6、在流量、渠道断面的形状、尺寸一定时，随底坡的增大，临界水深将（     ）。

A. 增加。 B. 可能增加也可能减小。 C. 不变。 D.减小。

7、各断面的长直渠道，具有相同的粗糙系数n，断面面积A，底坡i，其通过流量最大的断面形状为（    ）。

A. 半正六边形。 B. 半正方形。 C. 正三角形。 D.半圆形。

8、明渠水流大多数处于（     ）区。

A. 层流紊流过渡区。 B. 紊流光滑管区。 C. 紊流过渡区。 D. 紊流阻力平方区。

9、明渠恒定均匀流，单位总机械能沿程（     ）。

A. 增大。 B. 不变。 C. 没有确定规律。 D. 减小。

10、长管的总水头线与测压管水头线（     ）。

A. 相重合。 B. 相平行，呈直线。 C. 相平行，呈阶梯状。 D. 以上答案都不对。

二、多项选择题

1、表面张力在（     ）接触面均可发生。

A. 液体与气体

B. 液体与固体

C. 液体与液体

D. 气体与固体

2、静止流体中关于任一点的压强，下列说法正确的是（      ）。

A. 仅与空间坐标有关。 B. 与受压面的方向有关。 C. 流体静压强是矢量。 D. 流体静压强是标量。

3、引起局部水头损失的外因包括（      ）。

A. 过水断面形状、大小的改变

B. 流动方向的改变

C. 流场中有障碍物

D. 流量的汇入或分出

4、明渠均匀流的水力特征包括（      ）。

A. 等深流动。 B. 等速流动。 C. 等流量流动。 D. 总水头线∥水面线∥渠底线。

三、填空题

1、静水压强的方向（      ）指向作用面；静止液体中任一点处各个方向的静水压强的大小都（     ），与该作用面的方位（      ）。

2、在用理论方法研究液体运动规律时，控制体积法对应于描述液体运动的（       ）法。

3、流体运动的伯努利方程是普遍原理（       ）定律的具体应用。

4、用水力学动量方程解题，首先要选取（     ）体进行受力分析。

5、实际/实用管道求/查沿程水头损失系数的图称（      ）图。

6、管流中，水力半径R为管径d的（       ）。

7、雷诺数的物理意义是（                    ）。

8、明渠水流流动的主要动力是（           ）。

四、判断题

1、只有在相对压强小于零的情况下，才存在真空压强。（      ）

2、静止液体作用在曲面上的总压力的垂向分量的大小等于压力体中装满此种液体的重量。（     ）

3、均匀流一定是恒定流。（       ）

4、在描述液体运动的方法中，拉格朗日法以是液体质点为研究对象的方法；欧拉法是以空间点为研究对象的方法。（       ）

5、应用动量方程时，动量变化率一般用右侧动量（下游断面的动量）-左侧动量（上游断面的动量）。（    ）

6、同一管道中，当流速不变，温度上升时，则雷诺数减小。（      ）

7、明渠水流的水面线即测压管水头线。（      ）

8、明渠水流中，最常见的过水断面是矩形横断面。（     ）

9、渗透系数k是反映孔隙介质透水性的一个综合系数，具有流速的量纲。（     ）

10、凡是符合达西定律的渗流都是势流。（     ）

五、简答题

1、简述尼古拉兹实验中沿程水力摩擦系数λ的变化规律。

2、“均匀流一定是恒定流”，这种说法是否正确？为什么？

3、简述明渠均匀流的形成条件和特征。

4、何为长管？何为短管？

六、计算题

1、已知谢才系数C=100m^0.5/s，求沿程阻力系数λ。

2、如图所示，水箱一侧接一串联管道，已知末端管径d=0.2m，流速v=5m/m，分流量q=0.2m3/s。试求水箱出流量Q。