- 填空题

- 化工单元操作按其理论基础可分为三类，分别是          过程、

- 过程、            过程。

- 雷诺数Re小于等于2000时，流动类型为         ；雷诺数Re大于等于4000时，流动类型为        。

- 过滤常用的两种方式为       过滤（或称滤饼过滤）和       过滤。

- 物质因本身温度的原因激发产生电磁波，向空间传播，称为       ；由于分子、原子、自由电子等微观粒子的热运动而引起的热传递现象，被称为       。

- 对流传质中同时存在是          和 湍流扩散。

- 二、选择题

- 1、层流和湍流的本质区别是（     ）。

- A.湍流流速大于层流流速
B.层流时Re数小于湍流时Re数
C.流道截面大时为湍流，截面小的为层流
D.层流无径向脉动，而湍流有径向脉动

- 2、孔板流量计用于测量管道中流体的（     ）

- A. 平均速度    B. 最大速度   C. 点速   D. 最小速度

- 3、离心泵的扬程是指（    ）

- A.实际的升扬高度          B.泵的吸上高度
C.泵对单位重量液体提供的有效能量   D.泵的允许安装高度

- 4、降尘室的特点是（    ）

- A.结构简单，流体阻力小，分离效率高，但体积庞大
B.结构简单，分离效率高，但流体阻力大，体积庞大
C.结构简单，分离效率高，体积小，但流体阻力大
D.结构简单，流体阻力小，但体积庞大，分离效率低

- 5、恒压过滤时，随着过滤时间的增加，过滤常数K（    ）

- A . 增大    B. 减小    C. 不变   D. 不确定

- 6、非金属固体材料中，材料越紧密，导热系数则（     ）

- A . 越大    B. 越小    C. 不变    D. 不一定

- 7、 精馏塔设计时，当回流比加大时，所需要的理论板数（    ） 。

- A.增大    B.减小  C.不变   D.不能确定

- 8、吸收操作的作用是分离 (     )

- A. 气体混合物    B. 液体均相混合物

- C. 气液混合物    D. 部分互溶的液体混合物

- 9、 筛板塔、泡罩塔、浮阀塔相比较，单板压力降最小和造价最低的是 (     ) 。

- A.筛板塔   B.浮阀塔   C.泡罩塔

- 10、以下适用于产量不大，品种可经常更换的物料的干燥的是（     ）

A. 厢式干燥器  B. 喷雾干燥器  C. 流化干燥器 D. 转筒干燥器

- 三、判断题

- 1、流体黏性越大，其流动性就越大。（    ）

- 2、层流时，越靠近管壁速度越小，管壁处的流速为零。（   ）

- 3、降尘室中，由于临界粒径与沉降速度与高度无关，故宜做成扁平形状。（    ）

- 热辐射时物体之间不需要直接接触。（   ）

- 5、 化学吸收比物理吸收复杂得多，不仅要考虑到气液平衡关系，还要考虑化学反应速率和化学平衡。（    ）

- 简答题

- 物体的热导率与哪些因素有关？

- 答：

- 五、计算题

- 1、一直径为1.0mm 、密度为2500Kg/m3的玻璃球在20℃的水中沉降，试求其沉降速度。

- 将流量为5000Kg/h的正戊烷-正己烷混合液在常压操作的连续精馏塔中分离，进料液中正戊烷的摩尔分数为0.4。要求馏出液与釜液中正戊烷的摩尔分数分别为0.95与0.05.试求馏出液、釜液的流量以及塔顶易挥发组分的回收率。