一、填空题

1 土是由（      ）、（      ）和（      ）组成的三相体系。

2 土中自由水按其移动所受作用力的不同，可以分为（      ）和（      ）。

3 土的（      ）又在一定程度上决定了它的力学性质，是土的最基本的工程特性。

4 根据颗粒级配，砂土可分为（      ）、（      ）、（      ）、（      ）和（      ）。

5 在工程上常根据（      ）对黏性土进行分类。

6 基底附加压力是（      ）与基底处建造前土中（      ）之差，是引起地基（      ）和变形的主要原因。

7 流砂现象的产生不仅取决于渗流力的大小，同时与土的（      ）、（      ）及（      ）等条件相关。

8土中有效应力是指（      ）所传递的粒间应力，它是控制土的（      ）和（      ）变化的土中应力。

9 水在土中的渗流是由(      )或(      )引起的。

10在室内固结试验中，为测定压缩系数，试验压力段应取土的（      ）至土的（      ）与（      ）之和的范围。

11现场载荷试验试验系统由（      ）、（      ）及（      ）三部分组成。

12 地基固结度是指地基土层在某一压力作用下，经历时间t所产生的（      ）与（      ）之比值。

13 为了近似模拟土体在现场受剪的排水条件，直接剪切试验可分为（      ）、（      ）和（      ）三种方法。

14 地基承载力是指地基承担（      ）的能力。

二、名词解释

1 洪积土

2 土的浮密度

3 塑性指数

4 土的冻胀性

5 慢剪试验 7.3

三、问答题

1 什么是筛分法试验？

2 简述搓条法的原理。

3 什么是砂土？

4 简述如何防治管涌现象。

5 导致土坡滑动失稳的原因有哪些？

四、计算题

计算图中各土层界面处及地下水位处土的自重应力，并绘出自重应力沿深度方向的分布图。如果粘土层的静止侧压力系数k0=0.35，求地表下4m和6m深处土的侧向有效自重应力。