- 设计条件：

- 1、已知某中学教学区用地现状如图1-1所示，其南部已建有教学楼（3层、高12m），西北角已建有行政楼（10层、高45m），小河以北为运动场地。

- 2、在现有教学区空地内拟建教学楼、图书馆各一幢，高度均小于24m，且均南北向布置。

- 3、规划管理部门要求拟建的教学楼和图书馆应后退用地界线5m。距小河中心线15m范围内为绿化用地。

- 4、拟建建筑与已有建筑的相对墙面均按开窗考虑。

- 任务要求：

- 回答下列问题：

- 拟建教学楼与已建教学楼的防噪间距为（   ）。

- A.25m   B.18m   C.20m   D.15m

- 拟建图书馆与已建教学楼的防火间距为（   ）。

- A.9m    B.6m   C.12m   D.8m

- 拟建教学楼和图书馆与已建行政楼的防火间距为（   ）。

- A.6m    B.9m   C.12m   D.15m

- 运动场地边缘与小河中心线的间距为（  ）。

- A.10m    B.12m   C.15m   D.25m

- 绘出拟建图书馆和教学楼的最大可建范围，图书馆可建范围用表示，教学楼可建范围用表示，两者均可建者，用叠加的斜线表示，并注出相关尺寸。

- 拟建教学楼和图书馆与已有建筑的间距应满足《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）（2001年版）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005年版）、《图书馆建筑设计规范》（JGJ 38-99）及《中小学校建筑设计规范》（GBJ 99-86）的要求。

- 图1-1

- 设计条件：

- 拟建一条沥青混凝土道路，其宽度为9.00m，路拱高度为0.045m。北侧设宽度为3.00m的人行道，路缘石高度为0.15m；南侧设宽度为3.00m的路肩。

- 路面上A点的设计标高为49.78m，B点的标高为49.55m。

- 道路横断面设计条件如图2-1所示。

- 设计等高距为0.02m。

- 任务要求：

- 回答下列问答题：

- 沥青混凝土路面为（  ）。

- 刚性路面   B.柔性路面

- 路肩的等高线与路面的等高线是（  ），人行道的等高线与路面的等高线是（  ）。

- 不连续的、连续的   B.连续的、不连续的

- AB段路面道路中心线处等高线的距离为（  ），BC段路面道路中心线处等高线的距离为（  ）。

- A.1.50m和2.00m   B.1.50m和3.00m    C.1.33m和2.00m   D.1.20m和1.50m

- （4）AB段路肩和人行道的等高线的间距分别为（  ）。

- A.1.33m和1.33m   B.2.00m和2.00m    C.1.33m和2.00m   D.2.00m和1.33m

- 2、绘出A点至C点长度内的道路、人行道和路肩的设计等高线。

- 图2-1

- 设计条件：

- 某大城市拟建室外停车场，有A、B两处用地可供选择，位置如图3-1所示。

- 图3-1

- 要求布置停车位48～50个，均采用垂直方式停车，停车位尺寸为3m×6m。其中残疾人停车位不少于4个，停车位尺寸同前，但一侧应设1.5m宽轮椅通道（也可两个车位共用一条轮椅通道），如图3-2所示。

- 图3-2

- 停车场内通道宽7m，并要求贯通。

- 停车场入口处设一个6m×6m的管理室。

- 任务要求：

- 回答下列问题：

- 停车场出入口距城市主干道交叉口的距离，自道路红线交点量起不应小于（  ）。

- A.60m    B.70m   C.75m   D.80m

- 停车场出入口中心距A地块北用地界线的距离为（  ）。

- A.8m    B.9m   C.11.5m   D.12m

- 停车场出入口的宽度为（  ）。

- A.6m    B.7m   C.8m   D.9m

- 停车场的停车数量为（  ）辆。

- A.48    B.49   C.50

- 在两块用地中选择一处作停车场布置，停车场出入口应与城市道路衔接，并绘出管理室的位置。

- 绘出停车场内各停车位，布置残疾人停车位，标明其长、宽尺寸及车位数（可不绘车位线）。

- 沿用地界线周边应至少可留出2.0m宽绿化带，当背靠背布置停车带时，其间也应留出不少于2.0m宽绿化带。绿化带用斜线标示，并注明宽度，树冠范围内不得停车。

- 设计条件：

- 已知某低层住宅一层的室内地坪标高为±0.00m，室外地面标高为-0.50m，基础底面标高为-1.92m，如图4-1所示。该场地土壤内摩擦角为30°（tg30°=0.58）。

- 在该住宅旁拟直埋热力管道，其外径（含 保温外壳）D=0.40m。要求沟槽内壁与管道外径间留出0.50m的间隙，以便于施工。管道敷设的覆土深度S为1.60m。

- 任务要求：

- 回答下列问题：

- 住宅基础底砌置深度h为（  ）。

- A.1.00m    B.1.42m   C.1.50m   D.2.00m

- 管道沟槽底面的挖深H为（  ）。

- A.1.00m    B.1.50m   C.2.00m   D.2.50m

- 管道沟槽底面的最小施工宽度a为（  ）。

- A.1.00m    B.1.40m    C.2.00m   D.2.50m

- 管道中心线至住宅基础外缘的最小距离L为（  ）。

- A.1.00m    B.1.50m    C.1.70m   D.2.00m

- 在下面的剖面图中加绘管道和沟槽（壁面垂直）断面，并标注相关尺寸D、H、h、H-h、a和L。

- 图4-1