一、单选题

- 1.相对压强是指该点的绝对压强与（ ）的差值
A.标准大气压       B.当地大气压          C.工程大气压            D.真空压强

2.总压力的作用方向 必然是（ ）地指向这个作用面

A.相切             B.垂直            C.不确定             D.倾斜

- 雷诺数 Re 反映了 ( ) 的对比关系。
A.粘滞力与重力             B.重力与惯性力
C.惯性力与粘滞力           D.粘滞力与动水压力

4.图 示 盛 水 封 闭 容 器 中 ,1、2、3 在 同 一 水 平 面 上 , 则（）
 A.   B.
 C.    D.

5.压力体与这个体积内是否充满液体（ ）

A.有关				B.无关					C.不确定

- 6.流体单位体积内所具有的质量称为（ ）

A.质量 		B.密度 		C.重度 		D.体积

7.皮托管测量测量（ ）仪器

A.点流速		 B.点压强 		C.断面平均流速		 D.流量

8.在研究流体运动时， 按照是否考虑流体的粘性， 可将流体分为（ ）

A.牛顿流体及非牛顿流体 		B.可压缩流体与不可压缩流体
C.均质流体与非均质流体			 D.理想流体与实际流体

9.等压面的形状为（ ）

A.水平面 		B.倾斜面		C.曲面		 D.三者都可

10.在恒定流中，流线与迹线在几何上（ ）

A.相交		 B.正交 			C.平行		 D.重合

11.下列关于长管水力计算的说法中，不正确的是（ ）
A.串联管路的总水头损失等于各支路的水头损失之和
B.串联管路的总流量等于各支路的流量之和
C.并联管路两节点间的总水头损失等于各支路的水头损失
D.并联管路各支路的水头损失相等

12.当温度升高时,油液的粘度( )

- A.下降		 B.增加 		C.没有变化

13.关于水流流向的正确说法是（ ）

A.水一定是从高处向低处流  				B.水一定是从流速大处向流速小处流
C.水一定是从压强大处向压强小处流  D.水一定是从机械能大处向机械能小处流

14.下面对流线性质叙述错误的是( )
A.流线和迹线不能重合		 B.流线不能相交和分支
C.流线不能突然折转,是一光滑连续曲线			D.流线密疏能表示流速的大小

- 15.静止液体中同一点各方向的压强(    )。

A.数值相等。			 B.数值不等。
C.仅水平方向数值相等。			 D.铅直方向数值最大。

二、填空题

1.金属测压仪有弹簧管式和（   ）两种

2.有效断面流束或总流上垂直于流线的断面，称之为（   ）断面

3.沿流程单位长度上总水头的降低值(损失水头）称为（   ）

4.泵在单位时间内对通过的液体所做的功叫做泵的（   ）

5.沿着全部流程直管段所产生的阻力叫（   ）

6.若两个物体对应的角度相同且对应的几何长度之比都相等。则称这两个物体（   ）

7.流线之间的夹角比较小和流线曲率半径比较大的流动是（   ）

8.作用在单位质量流体上质量力与表面力之和等于（   ）

9.瞬时速度与时均速度之差称为脉动速度（）

10.层流底层的流体速度为（   ）

三、简答题

1..什么叫系统?什么叫控制体？

2.局部损失类型有哪些？

3.串联管路的定义和水力特征？

4.避免水击现象措施是什么？

5.湍流运动的基本特征是什么？湍流的脉动又是什么？