- 单选题

- 1. X(n)=u(n)的偶对称部分为（     ）

A. 1/2+δ(n)/2     B. 1+δ(n)         C. 2δ(n)           D. u(n)- δ(n)

2.下面描述中最适合离散傅立叶变换DFT的是（     ）

A. 时域为离散序列,频域也为离散序列

B. 时域为离散有限长序列,频域也为离散有限长序列

C. 时域为离散无限长序列,频域为连续周期信号

D. 时域为离散周期序列,频域也为离散周期序列

3.脉冲响应不变法（     ）

A. 无混频,线性频率关系                      B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系                    D. 有混频,非线性频率关系

4.双线性变换法（     ）

A. 无混频,线性频率关系                      B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系                    D. 有混频,非线性频率关系

5.对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是（     ）

A. 时域连续非周期,频域连续非周期         B. 时域离散周期,频域连续非周期

C. 时域离散非周期,频域连续非周期         D. 时域离散非周期,频域连续周期

6.设系统的单位抽样响应为h(n),则系统因果的充要条件为（     ）

A. 当n>0时,h(n)=0                       B. 当n>0时,h(n)≠0

C. 当n<0时,h(n)=0                       D. 当n<0时,h(n)≠0

7. 若一模拟信号为带限,且对其抽样满足奈奎斯特条件,则只要将抽样信号通过（     ）即可完全不失真恢复原信号。

A. 理想低通滤波器                       B. 理想高通滤波器

C. 理想带通滤波器                       D. 理想带阻滤波器

8. 若一线性移不变系统当输入为x(n)=δ(n)时输出为y(n)=R3(n),则当输入为u(n)-u(n-2)时输出为（     ）

A. R3(n)         B. R2(n)         C. R3(n)+R3(n-1)     D. R2(n)+R2(n-1)

9. 下列哪一个单位抽样响应所表示的系统不是因果系统?（     ）。

A. h(n)=δ(n)   B. h(n)=u(n)     C. h(n)=u(n)-u(n-1)  D. h(n)=u(n)-u(n+1)

10.一带限信号的最高频率为10KHz，则要通过低通滤波器从抽样后的样值信号中恢复出原信号，抽样频率最少应该为（     ）

A. 5 KHz        B. 10KHz        C. 20KHz             D. 40KHz

二、填空题

1.列举数字图像处理的三个应用领域          、          、          。

2.存储一幅大小为上传图片,256个灰度级的图像,需要          bit。

3.亮度鉴别实验表明,韦伯比越大,则亮度鉴别能力越          。

4.直方图均衡化适用于增强直方图呈          分布的图像。

5.  依据图像的保真度,图像压缩可分为          和          。

6. 图像压缩是建立在图像存在          、          、          三种冗余基础上。

7.对于彩色图像,通常用以区别颜色的特性是          、          、          。

8. 对于拉普拉斯算子运算过程中图像出现负值的情况,写出一种标定方法:                    。

三、判断题

1.脉冲响应不变法的缺点是会产生频率混叠现象,优点是ω/Ω成线性关系。           （   ）

2.一个差分方程不能唯一确定一个系统 。                         （   ）

3.左边序列的z变换收敛域一定在模最小的有限极点所在圆之内。     （   ）

4.IIR系统有反馈环路,是递归型结构。                            （    ）

5.级联一个全通系统可以使非稳定滤波器变成一个稳定滤波器。      （    ）6.两序列卷积和与两序列的前后次序无关。                         （    ）

7.实数序列的Fourier变换的实部是w的偶函数,变换的虚部是w的奇函数。                                                      （   ）

8.有限长序列的圆周移位导致频谱线性相移,而对频谱幅度无影响。                                                      （   ）

9.改善频谱泄露的方法为增加x(n)长度或者缓慢截断。              （    ）

10.在时域对连续信号进行抽样,在频域中,所得频谱是原信号频谱的周期延拓。                 （   ）

11.x(n)=cos(w0n)所代表的序列一定是周期的。                    （    ）

12.用窗函数法设计FIR数字滤波器时,改变窗函数的类型可以改变过渡带的宽度。                                                       （   ）

13.一个线性时不变离散系统是因果系统的充分必要条件是:系统函数H(Z)的极点在单位圆内。                                                  （   ）

14.x(n) ,y(n)的线性卷积的长度是x(n) ,y(n)的各自长度之和。     （   ）

15.在IIR数字滤波器的设计中,用双线性变换法设计时,从模拟角频率向数字角频率转换时,转换关系是线性的。                                   （   ）

16.有限长序列h(n)满足奇、偶对称条件时,则滤波器具有严格的线性相位特性。

（   ）

17.在N=8的时间抽取法FFT运算流图中,从x(n)到x(k)需3级蝶形运算过程。                                                   （   ）

18.FFT是序列傅里叶变换的快速算法。                            （    ）

19.离散傅立叶变换隐含周期性。                                 （   ）

20.级联型数字滤波器的h(n)是各子系统的乘积,而并联型数字滤波器的h(n)是各子系统的和。                                                  （   ）

四、简答题

1.数字信号处理的特点是什么？

2.数字信号处理有哪些应用？

3.请简述数字信号处理在军事方面有哪些应用？