一、单选题

1. 在PCM通信系统中，对单音正弦信号进行线性编码，当编码位数由7位增大到10位时，其最大量化信噪比将会提高（     ）

A. 10；

B. 15；

C. 16；

D. 18。

2.关于信号接收机的门限效应，下列说法正确的是（     ）

A. 使用包络检波器不一定存在门限效应；

B. 所有非相干解调器都存在门限效应；

C. 所有相干解调器都存在门限效应；

D. 使用包络检波器不存在门限效应

3.赖奎斯特定理中，采样频率至少要等于原模拟信号中最高频率分量频率的（     ）

A. 0.5倍

B. 1倍

C. 2倍

D. 3倍

4.信道容量的单位是（     ）

A. 比特

B. 比特/秒

C. 波特

D. 波特/秒

5.在实际使用的物信道中，传输函数如果对信号的影响是随机的，这类信道称为（     ）

A. 随参信道；

B. 恒参信道；

C. 狭义信道；

D. 广义信道。

6.通信的基本任务是将（     ）进行异地传输。

A. 电波

B. 语音

C. 消息

D. 数据

7.  对一最高频率分量为4KHz的低通信号进行抽样，为无失真重建该信号，则抽样速率应大于（     ）。

A. 1kHz；

B. 2kHz；

C. 4kHz；

D. 8kHz

8. 由于系统传输特性不理想，致使码元波形畸变引起码元互相干扰的现象是（     ）

A. 多径干扰；

B. 频率干扰；

C. 码间干扰；

D. 回波干扰

9.  对于确知信号，其对应的傅氏变换就是信号的（     ）。

A. 带宽

B. 频谱

C. 功率

D. 特征量

10.对于数字通信中的信道编码，下述不正确的是（     ）

A. 可提高传输的有效性；

B. 可实现自动检错和纠错；

C. 是一种纠错编码；

D. 可提高信息传输的可靠性。

11.对模拟信号f(t)用载波A0cos?0t进行AM调制时，为确保包络检波器解调出的原始调制信号f(t)不失真，其调制指数必须（     ）

A. 不大于1；

B. 不小于1；

C. 等于1；

D. A、B和C都不对。

12. 脉冲响应不变法（     ）

A. 无混频,线性频率关系

B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系

D. 有混频,非线性频率关系

13.采用幂次变换进行灰度变换时,当幂次取大于1时,该变换是针对如下哪一类图像进行增强。（     ）

A. 图像整体偏暗

B. 图像整体偏亮

C. 图像细节淹没在暗背景中

D. 图像同时存在过亮和过暗背景

14.若基带调制信号的码元周期为T，载波频率为?0，则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz

A. T；

B. 1/T；

C. 2/T；

D. 2T。

15.对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是（     ）

A. 时域连续非周期,频域连续非周期

B. 时域离散周期,频域连续非周期

C. 时域离散非周期,频域连续非周期

D. 时域离散非周期,频域连续周期

二、填空题

1.  依据图像的保真度,图像压缩可分为          和          。

2.对于彩色图像,通常用以区别颜色的特性是          、          、          。

3.线性时不变系统具有因果性的充要条件是单位脉冲响应满足:             。

4.基本信号流图中必须存在             支路。

5.如果序列的长度为M,则只有当频率域采样点数N满足             时,才可由频率域采样X(k)恢复原序列。

6.对于任意的序列,用单位采样序列的移位加权和可以表示为             。

7.时域离散信号的频谱是模拟信号频谱的周期性延拓,周期为             。

三、判断题

1.脉冲响应不变法的缺点是会产生频率混叠现象,优点是ω/Ω成线性关系。           （   ）

2.一个差分方程不能唯一确定一个系统 。                         （   ）

3.左边序列的z变换收敛域一定在模最小的有限极点所在圆之内。     （   ）

4.x(n) ,y(n)的线性卷积的长度是x(n) ,y(n)的各自长度之和。      （   ）

5.在IIR数字滤波器的设计中,用双线性变换法设计时,从模拟角频率向数字角频率转换时,转换关系是线性的。                                   （   ）

6.有限长序列h(n)满足奇、偶对称条件时,则滤波器具有严格的线性相位特性。

（   ）

7.在N=8的时间抽取法FFT运算流图中,从x(n)到x(k)需3级蝶形运算过程。                                                   （   ）

8.FFT是序列傅里叶变换的快速算法。                            （    ）

9.离散傅立叶变换隐含周期性。                                 （   ）

10.级联型数字滤波器的h(n)是各子系统的乘积,而并联型数字滤波器的h(n)是各子系统的和。                                                  （   ）

四、简答题

1.数字信号处理的特点是什么？

2.画出8点DIT-FFT运算流图？

3.请简述数字信号处理在军事方面有哪些应用？