一、单选题

1. X(n)=u(n)的偶对称部分为（     ）

A. 1/2+δ(n)/2     B. 1+δ(n)         C. 2δ(n)           D. u(n)- δ(n)

2.下面描述中最适合离散傅立叶变换DFT的是（     ）

A. 时域为离散序列,频域也为离散序列

B. 时域为离散有限长序列,频域也为离散有限长序列

C. 时域为离散无限长序列,频域为连续周期信号

D. 时域为离散周期序列,频域也为离散周期序列

3.脉冲响应不变法（     ）

A. 无混频,线性频率关系                      B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系                    D. 有混频,非线性频率关系

4.双线性变换法（     ）

A. 无混频,线性频率关系                      B. 有混频,线性频率关系

C. 无混频,非线性频率关系                    D. 有混频,非线性频率关系

5.对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是（     ）

A. 时域连续非周期,频域连续非周期         B. 时域离散周期,频域连续非周期

C. 时域离散非周期,频域连续非周期         D. 时域离散非周期,频域连续周期

6. 用单音f(t)=cosωmt对载波C(t)=cosω0t进行调频，若J0（βFM）=0，则其调制效率为（     ）

A. 0；

B. 50％；

C. 100％；

D. 不确定。

7. FIR滤波器的幅度函数(     ）

A. 就是幅频特性

B. 函数值总是大于0

C. 函数值可正可负

D. 函数值是常数,与频率无关

8. 若x(n)为实序列,X(ejω)是其离散时间傅立叶变换,则（     ）

A. X(ejω)的幅度合幅角都是ω的偶函数

B. X(ejω)的幅度是ω的奇函数,幅角是ω的偶函数

C. X(ejω)的幅度是ω的偶函数,幅角是ω的奇函数

D. X(ejω)的幅度合幅角都是ω的奇函数

9.数字通信系统模型中，包括调制器和解调器的广义信道称（     ）

A. 调制信道；

B. 编码信道；

C. 通讯信道；

D. 传输信道

10.一般可编程控制器有(     ) 种输出方式

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

11. 在PCM通信系统中，对单音正弦信号进行线性编码，当编码位数由7位增大到10位时，其最大量化信噪比将会提高（     ）

A. 10；

B. 15；

C. 16；

D. 18。

12.关于信号接收机的门限效应，下列说法正确的是（     ）

A. 使用包络检波器不一定存在门限效应；

B. 所有非相干解调器都存在门限效应；

C. 所有相干解调器都存在门限效应；

D. 使用包络检波器不存在门限效应

13.赖奎斯特定理中，采样频率至少要等于原模拟信号中最高频率分量频率的（     ）

A. 0.5倍

B. 1倍

C. 2倍

D. 3倍

14.信道容量的单位是（     ）

A. 比特

B. 比特/秒

C. 波特

D. 波特/秒

15.在实际使用的物信道中，传输函数如果对信号的影响是随机的，这类信道称为（     ）

A. 随参信道；

B. 恒参信道；

C. 狭义信道；

D. 广义信道。

二、填空题

1.列举数字图像处理的三个应用领域          、          、          。

2.存储一幅大小为上传图片,256个灰度级的图像,需要          bit。

3.亮度鉴别实验表明,韦伯比越大,则亮度鉴别能力越          。

4.序列的周期是             。

5.双线性变换法的频率转换关系为             。

6.对于片段常数特性的选频滤波器,3dB通带截至频率对应的幅度衰减为最大值时的             。

7.序列的DFT是其Z变换在             的N点等间隔采样。

8.DIT-FFT算法计算N点DFT, 总共需要的复数乘法次数为             。

三、判断题

1.x(n)=cos(w0n)所代表的序列一定是周期的。                     （   ）

2.用窗函数法设计FIR数字滤波器时,改变窗函数的类型可以改变过渡带的宽度。                                                          （   ）

3.一个线性时不变离散系统是因果系统的充分必要条件是:系统函数H(Z)的极点在单位圆内。                                                  （   ）

4.x(n) ,y(n)的线性卷积的长度是x(n) ,y(n)的各自长度之和。       （   ）

5.在IIR数字滤波器的设计中,用双线性变换法设计时,从模拟角频率向数字角频率转换时,转换关系是线性的。                                   （   ）

6.有限长序列h(n)满足奇、偶对称条件时,则滤波器具有严格的线性相位特性。

（   ）

7.在N=8的时间抽取法FFT运算流图中,从x(n)到x(k)需3级蝶形运算过程。                                                   （   ）

8.FFT是序列傅里叶变换的快速算法。                             （   ）

9.离散傅立叶变换隐含周期性。                                   （   ）

10.级联型数字滤波器的h(n)是各子系统的乘积,而并联型数字滤波器的h(n)是各子系统的和。                                                  （   ）

四、简答题

1.数字信号处理的特点是什么？

2.利用脉冲响应不变法设计IIR数字低通滤波器各有哪些优缺点?试分别解释之？

3.DFT可用来对连续信号和数字信号进行谱分析,在实际分析过程中可能会引起分析误差,可能产生误差的现象有哪些?试简单解释一下这些现象？