- 单项选择题

1、工作在放大区的某三极管，如果当IB从12μA增大到22μA时，IC从1mA变为2mA，那么它的β约为      。

A. 83           B. 91           C. 100

2、运算放大器组成的恒压源电路如 图 所 示 ，若忽略三极管基极发射极之间的电压VBE。则V0为             。

A.      B.      C.

3、在单相半波整流电路中，所用整流二极管的数量是   。

A．四只	　　B．二只	  C．一只

4、二极管电路如4题图所示，判断图中二极管是导通还是截止，并求=     。

A. D1导通D2截止，UO=0V          	B. D2导通D1截止，UO=9V

C. D1 和D2都导通，UO=-12V				C. D1 和D2都截止，UO=-9V

4题图                               5题图

5、对于5题图所示的复合管，假设rbe1和rbe2分别表示T1、T2单管工作时的输入电阻，则复合管的输入电阻rbe为       。

A. rbe= rbe1                   B. rbe= rbe1+ rbe2

C. rbe= rbe2                   D. rbe= rbe1+(1+β1) rbe2

6、在下图所示电路中，由于电路可调电阻RW的不同，在信号源电压为正弦波时，测得输出波形如图(a)、(b)、(c)所示，请指出电路只产生截止失真的是    图。

7、当有用信号的频率低于100Hz时，应采用     滤波电路。

A. 低通    		B. 高通    		C. 带通    		D. 带阻

8、在直流稳压电源中，稳压电路的作用是减少或克服由于    。

A．半导体器件特性的变化而引起的输出电压不稳定

B．环境温度的变化而引起的输出电压不稳定

C．交流电源电压的波动和负载电流的变化而引起的输出电压不稳定

9、在下列逻辑部件中，不属于组合逻辑部件的是    。

A．译码器	B．编码器		C．全加器	D．寄存器

10、下列几种TTL电路中，输出端可实现线与功能的电路是    。

A．或非门 		B．与非门 		C．异或门 			D．OC门

11、逻辑电路如图所示，当A=“0”，B=“1”时，脉冲来到后触发器    。

A. 具有计数功能    B.  保持原状态    C.  置“0”   D. 置“1”

12、 L=AB+C 的对偶式为       。

A．A+BC 		B．（A+B ）C 	C．A+B+C			D．ABC

13、半加器和的输出端与输入端的逻辑关系是     。

A．与非			B．或非 			C．异或 				D．与或非

14、存储容量为8K×8位的ROM存储器，其地址线为    条。

A．8 				B．12 			C．13 				D．14

15、只能按地址读出信息，而不能写入信息的存储器为      。

A．RAM 			B．ROM 			C． PROM 			D．EPROM

- 判断题

（  ）1．在同样的电源电压下，半波整流的输出电压与桥式整流的输出电压相等。

（  ）2．分析多级放大电路时，可以把后级放大电路的输入电阻看成是前级放大电路的负载。

（  ）3．在全部输入为1时，“或非”运算的结果为逻辑1。

（   ）4.  +的“与非”逻辑式为。

（  ）5．时序逻辑电路的特征是现时的输出不仅取决于现时的输入，还和输入的上一个状态有关。

（  ）6．多谐振荡器需外加触发信号，才能输出矩形脉冲。

（  ）7．一个触发器只能寄存一位二进制数。

（  ）8．二极管具有稳压、开关、箝位、整流、滤波等作用。

（  ）9．Q点设置过低，容易出现截止失真。

（  ）10．放大电路的电压放大倍数，只由三极管的β值来决定。

- 分析题

求：uo与u1，u2的运算关系。

- 分析计算题

整流滤波电路如图所示：（1）请将图中二极管D1补充完整；（2）二极管为理想元件， 已知负载电阻  ，负载两端直流电压，试求变压器副边电压有效值 ；(3)二极管中流过的电流平均值ID。

- 分析题

写出图示电路的逻辑表达式，并说明电路实现什么功能。

- 分析计算题

电路如下图所示，设b＝100，rbe=1.66 kΩ，试求：(1) 说明从v01、v02输出电压时，电路的反馈组态。(2) 画出放大电路的小信号等效电路；(3)电压增益Avs1＝vO1/vS和Avs2＝vO2 /vS。

- 分析题

由4位数加法器74HC283构成的逻辑电路如下图所示，M和N为控制端，试分析该电路的功能。

- 分析题

- 某汽车驾驶员培训班进行结业考试，由三名评判员，其中A为主评判员，B和C为副评判员。在评判时，按照少数服从多数的原则通过，但主评判员认为合格，亦可通过。试设计实现上述逻辑关系的逻辑电路，列出真值表，写出表达式，画出逻辑电路图实现上述逻辑功能。