- 选择题

- 1.	槽轮机构的主动件作         运动。

A、往复摆动；    B、往复移动；    C、整周转动。

2. 若两构件组成高副，则其接触形式为         。

A. 点接触       B. 面接触      C. 线接触     D.点接触或线接触

3. 渐开线标准直齿圆柱齿轮不发生根切的条件是         。

A. 齿数大于或等于17    B. 齿数小于17    C. 齿数大于或等于14   D. 齿数小于14

4. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于          。

A.分度圆            B.齿顶圆           C.齿根圆         D.基圆

5. 当被连接件之一较厚，不宜制成通孔，且连接需经常进行拆装时，通常应采用      连接。

A. 普通螺栓    B. 螺钉     C. 双头螺柱     D. 铰制孔螺栓

6. 一般开式齿轮传动的主要失效形式是          。

A.齿面胶合                           B. 齿面疲劳点蚀

C.齿面磨损或轮齿疲劳折断             D. 轮齿塑性变形

7. 带传动中，最大应力发生在           。

A. 紧边绕出小带轮处       B. 紧边绕进小带轮处

C. 松边绕出大带轮处       D. 松边绕进大带轮处

8. 静平衡的刚性转子       是动平衡的。动平衡的刚性转子       是静平衡的。TULUN

A. 一定，不一定           B. 不一定，一定

C. 一定，一定             D.不一定，不一定

9. 在下列四种型号的滚动轴承中，内径为20mm的轴承是          。

A.62203           B.N204          C.30217B/P4        D.5202

10. 在下列四种类型的联轴器中，能补偿两轴的相对位移以及可以缓和冲击、吸收振动的是          。

A.凸缘联轴器  B.齿式联轴器C.万向联轴器  D.弹性套柱销联轴器

11.与其它机构相比，凸轮机构的最大优点是       。

A可实现各种预期的运动规律          B便于润滑

C 制造方便，易获得较高的精度        D从动件的行程可较大

12. 蜗杆导程角的旋向和蜗轮螺旋线的方向应       。

A.相同    B.不同    C.相同或不同

二、简答题

1.简述带传动的打滑和弹性滑动，并指明二者区别，能否避免？

2.试述渐开线齿廓啮合的基本定律及渐开线标准直齿圆柱齿轮正确啮合的条件。

三、计算题

1.图示为一凸缘联轴器，用6个普通螺栓连接，两半联轴器材料为HT200，许用拉伸应力[σ]=120Mpa，该螺栓组连接允许传递的最大转矩Tmax=8x103N·m，试计算螺栓的小径dl值。（设两半联轴器间的摩擦系数f=0.16，可靠性系数C=1.2）

2.计算图所示机构的自由度 (若存在局部自由度、复合铰链、虚约束请在图标出）。

3.计算下图轮系的传动比i14 ，其中z1=15, z2=25, z2’=15, z3=30, z3’=15, z4=30。

4 . 一对7212AC轴承正装，分别承受径向载荷Frl＝1470N，Fr2＝2650N，轴上作用的外加轴向载荷FA＝1000N，方向如图所示，e=0.68，当Fa / Fr＞e时，X＝0.41，Y＝0.87；Fa / Fr≤e时，X＝1，Y＝0，求：

(1) 两轴承的内部轴向力FS1’和FS2’；

(2) 两轴承承受的轴向载荷Fa1和Fa2；

(3) 计算两轴承的当量动载荷P1和P2；

FA

Fr1

Fr2

1

2

5. 图示二级斜齿圆柱齿轮减速器，已知：齿轮4为右旋转轴，轴I的转向如图所示。试求：

（1）轴Ⅱ、III的转向（标于图上）；

（2）为使轴Ⅱ的轴承所承受的轴向力小，决定各齿轮的螺旋线方向（标于图上）；

（3）齿轮2、3所受各分力的方向（标于图上）。

四、结构改错题

试指出下图所示轴系结构中至少6个错误（在图中标出错误位置，并用文字解释错误原因。不必在图上改正）。  (注：润滑方式、倒角和圆角忽略不计。)

如：1. 缺少调整垫片。

1。.