一、单项选择题

1、液体与固体的主要区别在于（   ）。

A. 易流动性。 B. 可压缩性。 C. 热传导性。 D. 热膨胀性。

2、在流动状态下液体抵抗剪切变形速率能力的度量称为液体的（   ）

A. 易流行。 B. 粘滞性。 C. 压缩性。 D. 以上均不对。

3、满足牛顿内摩擦定律的流体称为（   ）

A. 宾汉塑性流体。 B. 拟塑性流体。 C. 牛顿流体。 D. 膨胀流体。

4、测量水槽中某点水流流速时，可采用的仪器是（   ）

A. 文丘里计。 B. 毕托管。 C. 测压管。 D. 薄壁堰。

5、有压管道淹没出流出口局部阻力系数为（   ）

A. 0.5    B. 1.0    C. 2.0    D. 0.0

6、在陡坡明渠中，不可能发生的流动是（   ）

A. 非均匀缓流。 B. 均匀急流。 C. 均匀缓流。 D. 非均匀急流。

7、明渠恒定均匀流，单位总机械能沿程（   ）

A. 增大。 B. 没有确定规律。 C. 不变。 D. 减小。

8、各断面的长直渠道，具有相同的粗糙系数n，断面面积A，底坡i，其通过流量最大的断面形状为（   ）

A. 半正方形。 B. 半圆形。 C. 半正六边形。 D. 正三角形。

9、水力最佳断面是（   ）

A. 对一定流量具有最大断面面积的断面

B. 对一定面积具有最小湿周的断面

C. 壁面粗糙系数最小的断面

D. 造价最低的渠道断面

10、渗流中不透水边界线是一条（   ）

A. 等压线。 B. 直线。 C. 等势线。 D. 以上都不是。

二、多项选择题

1、流体的主要物理性质有（       ）。

A. 密度和重度。 B. 流动性与粘滞性。 C. 压缩性与膨胀性。 D. 弹性与塑性。

2、根据雷诺试验，液体运动有两种流态，它们是（      ）。

A. 层流。 B. 均匀流。 C. 紊流。 D. 恒定流。

3、测压管水头包括（      ）。

A. 速度水头

B. 位置水头

C. 压强水头

D. 总水头

4、明渠均匀流产生的条件为（        ）。

A. 水流为恒定流。 B. 流量沿程不变。 C. 糙率n沿程不变。 D. 棱柱体渠道。

三、填空题

1、水力学的试验研究方法包括原型观测、（         ）、系统试验和数值模拟。

2、由压强相等的点连成的面称为（        ）。

3、求解作用于矩形平面上的静水总压力的方法有（      ）法和（      ）法。

4、在（      ）情况下，流线和迹线重合。

5、在用理论方法研究液体运动规律时，系统法对应于描述液体运动的（         ）法。

6、流体运动的连续方程是普遍原理（       ）定律的具体应用。

四、判断题

1、文丘里管是用来测量流量的一种装置。（      ）

2、根据恒定流连续方程，对于同一管道内的水流流动，管径缩小，速度增大。（      ）

3、曼宁公式只适用于阻力平方区。（       ）

4、层流沿程水头损失系数仅与雷诺数有关。（       ）

5、对明渠水流，临界雷诺数Rec=500。（        ）

6、测压管水头线沿流程只能下降。（      ）

7、虹吸管找那个一般情况下存在负压。（      ）

8、当明渠的底坡i增大时，正常水深h0也增大。（       ）

五、简答题

1、水头损失的成因及水头损失的分类。

2、什么是均匀流？均匀流有何特性？

3、何为总水头线图？

4、常见的渠道断面形状有哪些？

六、画图题

绘出图中注有字母的各挡水面的静水压强分布图。

七、计算题

在矩形断面河道上，有一单孔的与渠道等宽的泄水闸，已知闸前水深H=8m，闸门开度e=2.5m，闸下游水深ht=4.5m，闸门宽度b=8m，（闸门垂向收缩系数ε2=0.625，堰流的流量系数m=0.34，闸孔出流的流量系数μ=0.6-0.1e/H），不计行进流速，试求：（1）通过水闸的流量；（2）判断闸下游的水流衔接形式，并判断闸下是否要建消能工。