一、单项选择题

1、三通管如图所示，总流量Q=10m3/s，已知通过d1的流量为5m3/s，则通过d2的流量为（    ）。

A. 5     B. 10    C. 20    D. 0

2、矩形断面明渠水力最佳断面的宽深比b/h等于（    ）

A. 4     B. 0.5    C. 2    D. 1

3、水跌现象是明渠水流由（    ），水面急剧降落的局部水力现象。

A. 缓流过渡到急流。 B. 急流过渡到缓流。 C. 均匀流过渡到非均匀流。 D. 非均匀流过渡到均匀流。

4、测压管水头线低于管轴线的部分，其压强水头为（    ）

A. 正压。 B. 负压。 C. 大气压。 D. 无法判断。

5、如同所示，一等直径的输水管，管径d=100mm，水箱水位恒定，水箱水面至管道出口的形心点的高度为H=2m，若忽略水流运动的水头损失，求管道中的输水流量（     ）

A. 6.26m3/s。 B. 0.626m3/s。 C. 0.025m3/s。 D. 0.049m3/s。

二、多项选择题

1、静水压强的特征有（        ）。

A. 静水压强垂直指向受压面

B. 作用于同一点上各方向的静水压强的大小相等

C. 表明任一点的静水压强仅是空间坐标的函数

D. 静水压强的分布规律是单位质量力所决定的

2、紊流的流速分布有（     ）。

A. 对数流速分布。 B. 指数流速分布。 C. 抛物线。 D. 线性分布。

3、有压管中的恒定流按沿程水头损失与局部水头损失在总水头损失中占比大小，可分为（     ）。

A. 长管

B. 简单管道

C. 短管

D. 复杂管道

4、紊流中根据粘性底层厚度与壁面绝对粗糙度的相对关系，可将壁面分为（      ）。

A. 水力光滑面。 B. 水力过渡光滑面。 C. 水力粗糙面。 D. 水力过渡粗糙面。

三、填空题

1、欧拉液体平衡微分方程反应了平衡液体中（      ）和（     ）的关系。即静止液体内部，若在某一方向上有（      ）存在，那该方向就一定存在（      ）的变化，反之亦然。它适用于（      ）。

2、在分析水流对固体边界的作用力时，使用（       ）方程。

3、在相同条件下，当d2/d1=2时，Re1/Re2=（     ）

4、明渠水流中最常见的过水断面是（     ）形和（     ）形。

5、计算沿程水头损失的一般公式称为（      ）公式。

6、雷诺数越小，粘滞力对液流质点运动起（      ）作用。

7、在圆管层流中，断面平均流速是最大流速的（      ）。

8、层流时，沿程水头损失hf与断面平均流速的（     ）次方成正比。

9、尼古拉兹实验表明，当管道的尺寸与粗糙度一定时，随着流量的加大，紊流区的变化为（        ）。

10、沿渠道中心线所作的铅直面与水面的交线称为（       ）。明渠渠底与纵剖面的交线称为（    ），底线的坡度称为（    ），按照底坡的变化，可将渠道分为（   ）坡渠道、（    ）坡渠道和（   ）坡渠道三种类型。

四、判断题

1、图解法求解作用于矩形平面上的静水总压力，必须先画出静水压强分布图。（     ）

2、运动要素不随时间变化的液流称为恒定流。（     ）

3、流线是欧拉法分析水流时提出的概念。（     ）

4、流网存在的充分必要条件是恒定渗流。（     ）

5、均匀流过水断面上任一点的测压管水头相同。（     ）

6、理想液体运动的伯努利方程表示液体的单位机械能沿程不变。（     ）

7、测压管水头线沿程可以上升或下降，但总水头线沿程只能上升。（    ）

8、明渠均匀流只能在正坡渠道中发生。（    ）

9、均匀流的正常水深与流量Q成正比。（    ）

10、渗透系数的测定方法主要有经验法，室内测定法，野外测定法三种。（    ）

五、简答题

1、何为连续介质模型？水力学研究中引入连续介质模型的可行性和必要性时什么？

2、流线和迹线的区别和联系是什么？

3、简述雷诺数Re、弗劳德数Fr的物理意义。

4、正常工作条件下，作用水头、面积相同的孔口和圆柱形外管嘴的出流能力是否相同？为什么？

六、计算题

1、圆管直径d=250mm，其中流量Q=50L/s，水温为20℃（运动黏度υ=0.0101cm2/s）。试判断水流为层流还是紊流？

2、图示圆弧形闸门AB（1/4圆），A点以上的水深H=1.2m，闸门宽B=4m，圆弧形闸门半径R=1m，水面均为大气压强。确定圆弧形闸门AB上作用的静水总压力及作用方向。