一、单项选择题 1. 在减压回路中，减压阀调定压力为P1，溢压阀调定压力为P2，所有油路暂不工作，减压阀阀口的状态为：（ ） A. 阀口处于小开口的减压工作状态，压力为P1 B. 阀口处于完全关闭状态，不允许油流通过阀口，压力为P2 C. 阀口处于基本关闭状态，但仍允许少量的油流通过阀口流至先导阀 D. 阀口处于全开启状态，减压阀不起减压作用 2. 引起齿轮泵轴向泄漏的主要原因是 （ ） A. 齿轮啮合线处的间隙 B. 泵体内壁（孔）与齿顶圆之间的间隙 C. 传动轴与轴承之间的间隙 D. 齿轮两侧面与端盖之间的间隙 3. 影响液压泵容积效率下降的主要原因（ ） A. 工作压力 B. 内摩擦力 C. 工作腔容积变化量 D. 内泄漏 4. 一单杆活塞液压缸差动连接时，要使往返运动速度相同，则活塞与活塞杆直径之比应为（ ） A. 1 B. √2 C. 2 D. 3 5. 在外反馈限压式变量叶片泵q—p特性曲线中，曲线拐点处的工作压力值由（ ）调定。 A. 改变工作压力 B. 调节流量调节螺钉 C. 调节弹簧预压缩量 D. 更换刚度不同的弹簧 6. 流经固定平行平板缝隙的流量与缝隙值的（ ）成正比。 A. 一次方 B. 1/2次方 C. 二次方 D. 三次方 7. 有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀并联在液压泵的出口，泵的出口压力为：（ ） A. 5MPa B. 10MPa C. 15MPa D. 20MPa 8. 如图所示液压回路，溢流阀调定的压力为5Mpa，减压阀调定的压力为1.5Mpa，活塞运动时的负载压力为1Mpa，其他压力损失不计，活塞在碰到死挡铁后Ａ处的压力为（ ） A. 1MPa B. 1.5Mpa C. 5MPa D. 6 Mpa 9. 图示系统中的溢流阀在液压系统中的作用为：（ ） A. 作背压阀 B. 作溢流阀 C. 作安全阀 D. 作卸荷阀 10. 下述几中元件，属于方向控制阀的为：（ ） A. 节流阀 B. 溢流阀 C. 顺序阀 D. 二位四通阀 - 二、简答题 1. 请简述何为液压系统的局部压力损失。 2. 什么是容积式液压泵？它的实际工作压力大小取决于什么？ 3. 如图所示液压系统，完成如下动作循环：快进—工进—快退—停止、卸荷。试写出电磁铁动作循环表，并简单分析系统的特点。 - 三、计算题 1. 图示回路，溢流阀的调整压力为5MPa，顺序阀的调整压力为3MPa，问下列情况时A、B点的压力各为多少？ （1）液压缸运动时，负载压力=4MPa； （2）负载压力=1MPa时； （3）活塞运动到终点时。 3. 如图所示，两个结构和尺寸均相同相互串联的液压缸，有效作用面积A1=100cm2，A2=80cm2，液压泵的流量qP=0.2×10-3m3/s，P1=0.9Mpa,负载F1= 0，不计损失，求液压缸的负载F2及两活塞运动速度V1，V2。