- 单项选择题

- 电场强度的单位是_________。

A．V/m

B．C/m

C．A/m

D．V/m2

- 两种介质交界面上电场强度应满足：        。

A．切线方向连续

B．法线方向连续

C．切线方向之差等于电荷面密度

D. 法线方向之差等于电荷面密度

- 关于恒定电场，下列说法正确的是：_____________。

A．恒定电场的场源是电流

B．电源的内部的局外场强大于电源内部的库伦电场强度

C．恒定电场中的导体内部电场强度为零

D. 恒定电场中，电场强度在导体表面既有垂直分量也有水平分量

- 关于恒定磁场，下列说法正确的是： _____________。

A．对于线圈来说，通过线圈的电流越大，电感越大

B．对于电磁起重机来说，磁场能量集中在衔铁中

C．磁力线是无头无尾的闭合曲线

D. 对于均匀材料，磁感应强度和磁场强度一定是成正比关系

- 对于良导体，如果电磁波的频率变高，透入深度________。

A．增大       	B．不变        	C．减小        D. 无法判断

- 填空题

1．自由空间的电位函数为ϕ=2x2y−5z，则点P（-4，3，6）处的电场强度E=__________________。

2．静电场中，两种介质分界面的衔接条件用电场强度和电位移表示分别为               和            。

3．             和               合称边值问题。

4．恒定电场基本方程的微分形式为________________、_________________。

5．磁感应强度和矢量磁位的关系为_________________，库伦规范条件为              。

6．坡印廷矢量的表达式为_________________，复坡印廷矢量表达式为             。

7．似稳场的似稳条件为                   。

8．导体中的涡流具有_____________效应和         效应。

9．电磁波在理想介质中传播，已知介质的磁导率为，介电常数为，则电磁波的波速为        。

- 简答题

什么是电准静态场，写出微分形式的电准静态场的麦克斯韦方程组。

- 计算题

已知球形电容器充有空气，内外导体半径分别为a和b，求此球形电容器的电容。

- 计算题

直径为2mm的导线，如果流过它的电流是20A，且电流密度均匀，导体的电导率为S/m。求导线内部的电场强度。

- 计算题

⊙

×

I

I

R2

R1

R3

O

同轴电缆如图所示，若电流I自内导体流出纸面，而自外导体流入。求各处磁感应强度B的表达式（设磁导率均为μ0）。

- 计算题

已知自由空间中电磁波的电场强度表达式为V/m，（1）试问此电磁波是否为均匀平面波？指出电磁波的传播方向；（2）计算该电磁波的频率、波长、相位常数。（3）写出磁场强度瞬时值表达式。