- 填空题

1、如果两个不等于零的矢量相互垂直，则它们的点积等于 ______ 。

- 2、介质中的三个物态方程为          、          、           。

- 3、产生电场的源有         和          。（电荷，变化的磁场）

- 4、已知体积为V的介质的点场分布为D和E，则空间的静电能量密度为         。

- 5、如果电场矢量尾端在一条直线上运动，称之为        极化波。

- 6、任一线极化波均可分解为两个振幅     ，但极化方向       的圆极化波。

- 单项选择题

- 1  下列属于矢量的是（    ）。

- 电场   B、温度    C、湿度    D、高度

- 2  静电场是（    ）。

- 无散场   B、旋涡场    C、无旋场    D、既是有散场又是旋涡场

- 3  比较位移电流与传导电流，下列陈述中不正确的是（    ）。

A、位移电流与传导电流一样，也是电荷的定向运动

B、位移电流与传导电流一样，也能产生涡旋磁场

C、位移电流与传导电流不同，它不产生焦耳热损耗

D、电位移矢量不随时间变化时，位移电流为零

4  真空中介电常数ε0的值为（    ）。

A、8.85×10-9F/m  B、8.85×10-10F/m  C、 8.85×10-11F/m  D、 8.85×10-12F/m

5  静电场中，点电荷所产生的电场强度的大小与场点到点电荷的距离大小（    ）。

- 成正比   B、成反比  C、平方成正比  D、平方成反比

6  极化强度与电场强度成正比的电介质称为（    ）介质。

A、各向同性   B、均匀    C、线性    D、可极化

7  电荷只能在分子或原子范围内作微小位移的物质称为（    ）。

A、 导体  B、 固体  C、 液体  D、 电介质

8  导体电容的大小（    ）。

- A、与导体的电势有关  B、与导体所带电荷有关

- C、与导体的电势无关  D、与导体间电位差有关

9  真空中均匀平面波的波阻抗为（    ）。

A、237Ω  B、277Ω  C、 327Ω  D、377Ω

10  波长为1米的场源，在自由空间中的频率为（    ）。

A、 30MHz  B、300MHz  C、3000MHz  D、 3MHz

11  用镜像法求解静电场边值问题时，判断镜像电荷选取是否正确的根据是（    ）。

A、镜像电荷是否对称       B、电位所满足的方程是否未改变

C、边界条件是否保存不变   D、同时选择B和C

- 12  若电场的x分量和y分量的振幅相等，但相位相差π/2，则合成波为（    ）极化波。

- A、圆极化   B、椭圆极化    C、水平极化    D、垂直极化

三、简答题

写出麦克斯韦方程组的微分形式，并简要说明其物理含义。

- 四、计算题

- 已知A=ex−9ey−ez，B=2ex−4ey+3ez，求A+B,A−B，A⋅B，A×B。

- 2、某一金属导体，电导率σ=5×107s/m，介电常数为ε0，若导体中的传导电流密度为J=ex106sin[117.1×(3.22t−z)](A/m2)，求位移电流密度（ε0=8.85×10-12F/m）。

- 3、已知在自由空间传播的平面电磁波的电场的振幅E0=800(V/m)，方向为ex。如果波的传播方向沿着z方向传播，波长为0.5m，求：

- 电磁波的频率f；

- 电磁波的周期T；

- 如果将场量表示为Acos(ωt−kz)，其k值为多少？

- 磁场的振幅H0是多少？