- 填空题

- 已知矢量A=ex+2ey和B=ex+2ez，则A+B等于                。

- 2、产生磁场的源有           和                       。

- 3、已知体积为V的介质的磁场分布为H和B，则空间的静磁能量密度为         。

4、两个同频率同方向传播，极化方向相互垂直的直线极化波的合成波为圆极化波，则它们的振幅         ，相位差为          。

- 5、亥姆霍兹定理告诉我们，在有限的区域V内，任一矢量场由它的        、        和边界条件惟一地确定。

- 波的极化是通过在空间某一等相位面上波的_______________末端端点随时间变化的投影轨迹来描述的。电场强度为E=exEmcos(ωt−kz)的电磁波是           极化波。

- 单项选择题

- 1  下列不属于矢量的是（     ）。

- A、电场   B、磁场    C、温度    D、力

- 2  静电场中，电位函数与电场强度之间的关系为（     ）。

A、		B、	C、ϕ=−∇⋅E   D、

- 3  恒定磁场是（     ）场。

- A、有散有旋      B、有旋无散	  C、有散无旋      D、无散无旋

- 4  按照麦克斯韦的电磁场理论，以下说法中正确的是（     ）。

- 恒定的电场周围产生恒定的磁场

- B、变化的电场周围产生磁场，变化的磁场周围产生电场

C、恒定的磁场周围产生恒定的电场

D、均匀变化的磁场周围产生均匀变化的电场

5  均匀导电媒质的电导率不随（     ）变化。

A、电流密度  B、空间位置  C、时间    D、温度

6   在自由空间中的频率为300MHz 的电磁波对应的波长为（     ）。

A、 10米  B、1米  C、0.1米  D、0.01米

- 7  两个互相平行的导体平板构成的电容器，其电容与（     ）无关。

- 导体板上的电荷  B、平板间距离  C、平板间的介质  D、导体板的尺寸

- 8  用镜像法求解电场边值问题的理论依据是（     ）。

- A、泊松方程  B、边界条件  C、唯一性定理  D、拉普拉斯方程

9  静电场边值问题的求解，可归结为在给定边界条件下，对拉普拉斯方程的求解，若边界形状为圆柱体，则宜适用（     ）。

A、直角坐标中的分离变量法  B、圆柱坐标中的分离变量法

C、球坐标中的分离变量法    D、有限差分法

- 10  已知E=exEmcos(ωt−kz+π4)+eyEmcos(ωt−kz−π4)，它的极化形式为（     ）

A、 线极化  B、左旋圆极化  C、右旋圆极化  D、椭圆极化

11  在物质中没有自由电子，称这种物质为（     ）。

A、导体  B、半导体  C、绝缘体  D、等离子体

12  镜像法中的镜像电荷是（     ）的等效电荷。

A、感应电荷   B、原电荷   C、原电荷和感应电荷   D、不确定

三、简答题

1、写出麦克斯韦方程组的积分形式。

- 2、简要说明均匀平面波在理想介质中的传播特性。

- 四、计算题

- 1、已知u=x2+2y2+3z2+xy+3x−2y−6z，求在点（0，0，0）和点（1，1，1）处的梯度分别为多少？

2、已知平板电容器的面积为S，相距为d，介质的介电常数为ε，极板间电压为u(t)，忽略极板的边缘效应和感应电场，求位移电流iD，并说明传导电流iC和位移电流iD的关系。（提示：E=ud）

3、已知真空中传播的平面电磁波电场强度的瞬时值表达式为V/m，试求：（1）该波的波长、频率、相速度、波阻抗；（2）与电场相伴的磁场H；（3）该平面波的平均能流密度矢量。