一、填空题

- 1.控制系统的基本要求是（       ）、（         ）、（           ）。

2.线性系统在（    ）输出量与输入量的拉氏变换之比，称该系统的传递函数。

3.系统开环传递函数中有两个积分环节，则该系统为（   ）型系统。

4.写出二阶系统欠阻尼情况下的超调公式（          ），系统阻尼比减小，超调量（      ）（填“增大”、“减小”或“不变”）。

5.积分环节的频率特性为（        ）。

6.根轨迹的分支数由（             ）确定。

7.纯迟延环节的传递函数为，模为（            ），相角为（        ）。

8. 的幅频特性为（         ），相角为（          ）。

- 9.系统串联的校正装置中提供最大正角度提高系统的相角裕度是（      ）校正，采用衰减幅值使系统剪切频率前移从而提高相角裕度是（        ）校正。

- 单项选择题

1．单位抛物线输入函数r(t)的数学表达式是r(t)＝（　）。

A．at2         B．1/2 Rt2   C．t2	D．1/2 t2

2．当二阶系统特征方程的根为具有负实部的复数根时，系统的阻尼比为（　　）。

A．ζ<0    B．ζ＝0    C．0<ζ<1	 D．ζ≥1

3.闭环系统的传递函数为，则系统的阻尼比为（　　）。

A.		B. 			C. 12			D.1

4．已知负反馈系统前向通道和反馈通道的传递函数分别为，当闭环临界稳定时，Kh值应为（      ）。

A．-1		B．-0.1       C．0.1				D．1

- 5. 单位斜坡输入下Ⅰ型系统的稳态误差为（     ）。

A. ∞      B. 11+KV     C. 1KV         D. 0

6.下列性能指标中的(      )为系统的稳态指标。

A.Mp       B.ess        C.N        D.ts

7.负反馈的开环传递函数为,则实轴上的根轨迹为(    )。

A.［0,∞］   B. ［-3,∞］     C. (-∞,-3]       D. ［-3,0］

8．已知系统的闭环特征方程为(s2-2)(s+3)=s+4，则此系统的稳定性为（     ）。

A．稳定		B．临界稳定    C．不稳定	    D．无法判断

- 9.对数幅值裕度的表达式（    ）。

- GM=−20lgA(ωg)        B.GM=20lgA(ωg)

- GM=−lgA(ωg)          D.GM=lgA(ωg)

- 10.某串联校正装置的传递函数为Gc(S)=，则该装置是（　　）。

A.超前校正装置					B.滞后校正装置

C.滞后—超前校正装置				D.超前—滞后校正装置

- 计算题

1.已知某控制系统如下图所示，求传递函数。

2.单位负反馈二阶系统阶跃响应曲线如图所示，试确定系统开环传递函数。

1

3.设单位反馈系统的开环传递函数G(s)=K(2s+1)(4s+1)s2(s2+2s+10)，试计算当输入信号r(t)=1(t)+2t+2t2时的稳态误差。

4.已知单位负反馈系统的开环传递函数为 G(s)=Ks(s+1)(0.5s+1)

（1）试绘制K由0→+∞变化的闭环根轨迹图；

（2）用根轨迹法确定使系统的阶跃响应不出现超调时的K值范围。

5.已知系统开环幅相频率特性如图（a）（b）所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中p为开环传递函数在s右半平面极点数，ν为开环积分环节的个数。

Re

(a)                                (b)