一、单选题

1. 在数字通信系统中数字调制器的作用是。（    ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

2.短波电离层信道属于______信道,电缆信道中继属于______信道。（    ）

A. 恒参,随参        B. 恒参,恒参       C. 随参,随参       D. 随参,恒参

3. 若基带调制信号的码元周期为T,载波频率为?0,则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz。

A. T;               B. 1/T;            C. 2/T;            D. 2T

4.要传100kB的基带信号,无码间干扰100%滚降信道的带宽为______,这时频带利用率为______。（     ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

5.PCM均匀量化信噪比随着________增大而增大。（     ）

A. 噪声功率         B. 量化级数          C. 量化台阶        D. 采样频率

6.信息（   ）

A. 与不确定性有关;                 B. 与重要程度有关;

C. 确知信号的信息最多;             D. 与不确定性无关。

7. 信号的功率谱可知其为（     ）

A. 低通信号        B. 带通信号          C. 数字基带信号     D. 调频信号

8. 如果在已知发送独立的符号中,符号“E”出现的概率为0.125,则符号“E”所包含的信息量为:（     ）

A. 1bit             B. 2                C. 3               D. 4

9. 我国PCM数字设备间的传输接口码型是（     ）。

A. AMI码           B. HDB3码           C. NRZ码          D. RZ码

10.在数字通信系统中为提高通信系统有效性,可以采取的措施有。（     ）

A. 信源编译码      B. 信道编译码        C. 码元同步       D. 群同步

二、填空题

1.对最高频率为fH的调制信号m（t）分别进行AM、DSB、SSB调制,相应已调信号的带宽分别为               、               、               。

2.数字通信系统的有效性用               衡量,可靠性用               衡量。

3.广义平均随机过程的数学期望、方差与               无关,自相关函数只与               有关。

4.已知4个码组为(110001011)、（100010111）、（000101111）和（001011110）该码组的最小码距为               ，可纠正               位错码。

5. 当无信号时,加性噪声是否存在?               乘性噪声是否存在?                。

6. 模拟信号是指信号的参量可               取值的信号,数字信号是指信号的参量可               -取值的信号。

7.信道容量是指:               。

8.非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时,A律对数压缩特性采用               折线近似。

三、判断题

1.消息中所含信息量的多少与消息的种类有关。                    （    ）

2.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,B与可以互换。              （    ）

3.平稳随机过程的统计特性将不随时间的推移而不同。它的一维分布与时间无关,二维分布只与时间间隔有关。                                  （    ）

4.窄带高斯随机过程的包络和相位过程是两个相互独立的随机过程。   （    ）

5.M序列的特征多项式应该是本原多项式。                         （    ）

6.增量调制是预测编码中最简单的一种,它将信号瞬时值与前一个抽样时刻的量化值之差进行量化,而且只对这个差值的符号进行编码。            （    ）

7.为了消除码间干扰,基带传输系统的传输函数应满足:2()sisiHTTπω+=∑||sTπω≤。                                                   （    ）

8.各态历经性的随机过程一定是平稳过程,反之,平稳过程一定是各态历经性的随机过程。                                                     （    ）

9.信息与消息在概念上是一致的,即信息就是消息,消息就是信息。     （    ）

10.基带传输系统的总误码率与判决门限电平有关。                 （    ）

11.白噪声是根据其概率密度函数的特点定义的。                    （    ）

12.一般说来,通过键控法得到二进制移频键控信号(2FSK)的相位(nϕ、nθ)与序列n无关。                                                      （    ）

13.在等概率发送时,2PSK信号的频谱中不包离散谱。                （    ）

14.如果带宽趋于无穷大,则连续信道的信道容量也会趋于无穷大。    （    ）

15.窄带高斯型噪声的同相分量和正交分量是低通型噪声。           （     ）

16.模拟信号是指信号的某一参量可以取无限多个值,且直接与消息相对应,并在时间上连续。                                             （     ）

17.与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能和较高的频带利用率。                                                （    ）

18.MSK即多进制振幅键控。                                      （    ）

19.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若00→n,则信道容量∞→C。  （    ）

20.一种编码的检错和纠错能力与该编码的最大码距的大小有直接关系。（    ）

四、简答题

1.最佳接收指什么？

2.信息的定义？

3.请画出通信系统的基本模型。

4.按照通信系统基本模型中所包含的各个组成部分的不同来对通信系统进行分类，按发送设备中所包含的转换装置如何分类？

- 按照通信系统基本模型中所包含的各个组成部分的不同来对通信系统进行分类，按信道中传输的信号特征如何分类？

- 按信道中的传输媒质如何分类？