一、单选题

1. 由于系统传输特性不理想,致使码元波形畸变引起码元互相干扰的现象是（     ）

A. 多径干扰;      B. 频率干扰;        C. 码间干扰;        D. 回波干扰号

2.用单音f(t)=cosωmt对载波C(t)=cosω0t进行调频,若J0(βFM)=0,则其调制效率为（     ）

A. 0;             B. 50%;             C. 100%;            D. 不确定

3. PCM通信系统中,接收端重建的信号与发送端原始信号肯定不同,主要原因是存在（     ）。

A. 载波泄漏;      B. 信道噪声;        C. 多普勒频移;      D. 量化噪声。4.在相同信噪比条件下,（     ）的误码率最小。

A. 相干检测2ASK

B. 相干检测2FSK

C. 相干检测2PSK

D. 差分检测2

5.对调幅信号的非相干解调中使用的包络检波器,下述不正确的是（     ）。

A. 时间常数RC的倒数应远远大于调制信号的最高频率分量;

B. 时间常数RC的倒数应远远小于调制信号的最高频率分量;

C. 时间常数RC的倒数远远小于载波频率;

D. 电路简单、解调效率高率

6.若基带调制信号的码元周期为T,载波频率为?0,则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz

A. T;

B. 1/T;

C. 2/T;

D. 2T

7. 通信的基本任务是将（     ）进行异地传输。

A. 电波

B. 语音

C. 消息

D. 数据

8. 信道容量的单位是（     ）

A. 比特

B. 比特/秒

C. 波特

D. 波特/秒

9.关于信号接收机的门限效应,下列说法正确的是（     ）。

A. 使用包络检波器不一定存在门限效应;

B. 所有非相干解调器都存在门限效应;

C. 所有相干解调器都存在门限效应;

D. 使用包络检波器不存在门限效应

10.对于确知信号,其对应的傅氏变换就是信号的（     ）

A. 带宽

B. 频谱

C. 功率

D. 特征量

二、填空题

1.时域均衡的目的是消除取样点上的              。

2.对一个截止频率为4KHz的低通信号进行抽样,为了无失真重建该信号,则抽样速率应大于              。

3.码元速率的单位是              。

4.在实际使用的物理信道中,传输函数如果对信号的影响是固定的,这类信道称为              。

5. FM广播系统中宽带FM信号采用的调频波的产生方法是              。

6. 第I类部分响应波形的频谱是              。

7.数字通信相对于模拟通信具有              。

8.某二进制信源,各符号独立出现,若“1”符号出现的概率为3/4,则“0”符号的信息量为              bit。

9.如果在已知发送独立的符号中,符号“E”出现的概率为0.125,则符号“E”所包含的信息量为:

10.离散信源输出四个不同符号,若各符号概率分别为1/2,1/4,1/8,1/8,则该信源的熵为多少               。

11.一个二进制数字信号码元时间长度为0.1μs,在传输过程中平均2.5秒产生一个错码,则其平均误码率近似为

12.串行数据传输的特点是

13.高斯白噪声通过线性系统,其输出分布为

14.高斯白噪声通常是指噪声的什么量服从高斯分布:

15.产生频率选择性衰落的原因是

三、判断题

1.消息中所含信息量的多少与消息的种类有关。                    （    ）

2.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,B与可以互换。              （    ）

3.平稳随机过程的统计特性将不随时间的推移而不同。它的一维分布与时间无关,二维分布只与时间间隔有关。                                  （    ）

4.窄带高斯随机过程的包络和相位过程是两个相互独立的随机过程。   （    ）

5.M序列的特征多项式应该是本原多项式。                         （    ）

6.增量调制是预测编码中最简单的一种,它将信号瞬时值与前一个抽样时刻的量化值之差进行量化,而且只对这个差值的符号进行编码。            （    ）

7.为了消除码间干扰,基带传输系统的传输函数应满足:2()sisiHTTπω+=∑||sTπω≤。                                                   （    ）

8.各态历经性的随机过程一定是平稳过程,反之,平稳过程一定是各态历经性的随机过程。                                                     （    ）

9.信息与消息在概念上是一致的,即信息就是消息,消息就是信息。     （    ）

10.基带传输系统的总误码率与判决门限电平有关。                 （    ）

四、简答题

1.通信方式的定义？

2.接收设备的功能是什么？

3.通信系统的基本模型包括哪些？

4.单工通信定义？

5.全双工通信定义？

- 已调信号有3个基本特征是什么？