一、单选题

1. 在数字通信系统中数字调制器的作用是。（    ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

2.短波电离层信道属于______信道,电缆信道中继属于______信道。（    ）

A. 恒参,随参        B. 恒参,恒参       C. 随参,随参       D. 随参,恒参

3. 若基带调制信号的码元周期为T,载波频率为?0,则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz。

A. T;               B. 1/T;            C. 2/T;            D. 2T

4.要传100kB的基带信号,无码间干扰100%滚降信道的带宽为______,这时频带利用率为______。（     ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

5.PCM均匀量化信噪比随着________增大而增大。（     ）

A. 噪声功率         B. 量化级数          C. 量化台阶        D. 采样频率

6. 由于系统传输特性不理想,致使码元波形畸变引起码元互相干扰的现象是（     ）

A. 多径干扰;      B. 频率干扰;        C. 码间干扰;        D. 回波干扰号

7.用单音f(t)=cosωmt对载波C(t)=cosω0t进行调频,若J0(βFM)=0,则其调制效率为（     ）

A. 0;             B. 50%;             C. 100%;            D. 不确定

8. PCM通信系统中,接收端重建的信号与发送端原始信号肯定不同,主要原因是存在（     ）。

A. 载波泄漏;      B. 信道噪声;        C. 多普勒频移;      D. 量化噪声。

9.在相同信噪比条件下,（     ）的误码率最小。

A. 相干检测2ASK

B. 相干检测2FSK

C. 相干检测2PSK

D. 差分检测2

10.对调幅信号的非相干解调中使用的包络检波器,下述不正确的是（     ）。

A. 时间常数RC的倒数应远远大于调制信号的最高频率分量;

B. 时间常数RC的倒数应远远小于调制信号的最高频率分量;

C. 时间常数RC的倒数远远小于载波频率;

D. 电路简单、解调效率高率

二、填空题

1.对最高频率为fH的调制信号m（t）分别进行AM、DSB、SSB调制,相应已调信号的带宽分别为               、               、               。

2.数字通信系统的有效性用               衡量,可靠性用               衡量。

3.广义平均随机过程的数学期望、方差与               无关,自相关函数只与               有关。

4.已知4个码组为(110001011)、（100010111）、（000101111）和（001011110）该码组的最小码距为               ，可纠正               位错码。

5. 当无信号时,加性噪声是否存在?               乘性噪声是否存在?                。

6.时域均衡的目的是消除取样点上的               。

7.对一个截止频率为4KHz的低通信号进行抽样,为了无失真重建该信号,则抽样速率应大于               。

8.码元速率的单位是               。

9.在实际使用的物理信道中,传输函数如果对信号的影响是固定的,这类信道称为                。

10. FM广播系统中宽带FM信号采用的调频波的产生方法是               。

三、判断题

1.白噪声是根据其概率密度函数的特点定义的。                    （    ）

2.一般说来,通过键控法得到二进制移频键控信号(2FSK)的相位(nϕ、nθ)与序列n无关。                                                      （    ）

3.在等概率发送时,2PSK信号的频谱中不包离散谱。                （    ）

4.如果带宽趋于无穷大,则连续信道的信道容量也会趋于无穷大。    （    ）

5.窄带高斯型噪声的同相分量和正交分量是低通型噪声。           （     ）

6.模拟信号是指信号的某一参量可以取无限多个值,且直接与消息相对应,并在时间上连续。                                             （     ）

7.与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能和较高的频带利用率。                                                （    ）

8.MSK即多进制振幅键控。                                      （    ）

9.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若00→n,则信道容量∞→C。  （    ）

10.一种编码的检错和纠错能力与该编码的最大码距的大小有直接关系。（    ）

四、简答题

1.通信方式的定义？

2.接收设备的功能是什么？

3.通信系统的基本模型包括哪些？

4.按照通信系统基本模型中所包含的各个组成部分的不同来对通信系统进行分类，按发送设备中所包含的转换装置如何分类？

- 按照通信系统基本模型中所包含的各个组成部分的不同来对通信系统进行分类，按信道中传输的信号特征如何分类？

- 按信道中的传输媒质如何分类？