一、单选题

1.信息（    ）

A. 与不确定性有关;                 B. 与重要程度有关;

C. 确知信号的信息最多;             D. 与不确定性无关。

2. 信号的功率谱可知其为（     ）

A. 低通信号        B. 带通信号          C. 数字基带信号     D. 调频信号

3. 如果在已知发送独立的符号中,符号“E”出现的概率为0.125,则符号“E”所包含的信息量为:（     ）

A. 1bit             B. 2                C. 3               D. 4

4. 我国PCM数字设备间的传输接口码型是（     ）。

A. AMI码           B. HDB3码           C. NRZ码          D. RZ码

5.在数字通信系统中为提高通信系统有效性,可以采取的措施有。（     ）

A. 信源编译码      B. 信道编译码        C. 码元同步       D. 群同步

6. 在数字通信系统中数字调制器的作用是。（    ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

7.短波电离层信道属于______信道,电缆信道中继属于______信道。（    ）

A. 恒参,随参        B. 恒参,恒参       C. 随参,随参       D. 随参,恒参

8. 若基带调制信号的码元周期为T,载波频率为?0,则二进制ASK信号的传输带宽为（     ）Hz。

A. T;               B. 1/T;            C. 2/T;            D. 2T

9.要传100kB的基带信号,无码间干扰100%滚降信道的带宽为______,这时频带利用率为______。（     ）

A. 将数字频带信号变换为数字基带信号B. 将数字基带信号变换为模拟频带信号

C. 将数字频带信号变换为模拟基带信号D. 将数字基带信号变换为数字频带信号

10.PCM均匀量化信噪比随着________增大而增大。（     ）

A. 噪声功率         B. 量化级数          C. 量化台阶        D. 采样频率

二、填空题

1.时域均衡的目的是消除取样点上的               。

2.对一个截止频率为4KHz的低通信号进行抽样,为了无失真重建该信号,则抽样速率应大于               。

3.码元速率的单位是               。

4.在实际使用的物理信道中,传输函数如果对信号的影响是固定的,这类信道称为               。

5. FM广播系统中宽带FM信号采用的调频波的产生方法是               。

6. 第I类部分响应波形的频谱是               。

7.已知4个码组为(110001011)、（100010111）、（000101111）和（001011110）该码组的最小码距为               ，可纠正               位错码。

8. 当无信号时,加性噪声是否存在?               乘性噪声是否存在?                。

9. 模拟信号是指信号的参量可               取值的信号,数字信号是指信号的参量可               -取值的信号。

10.信道容量是指:               。

11.非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时,A律对数压缩特性采用

折线近似。

数字通信相对于模拟通信具有                 。

- 判断题

- 1.消息中所含信息量的多少与消息的种类有关。                    （    ）

2.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,B与可以互换。              （    ）

3.平稳随机过程的统计特性将不随时间的推移而不同。它的一维分布与时间无关,二维分布只与时间间隔有关。                                  （    ）

4.窄带高斯随机过程的包络和相位过程是两个相互独立的随机过程。   （    ）

5.M序列的特征多项式应该是本原多项式。                         （    ）

6.模拟信号是指信号的某一参量可以取无限多个值,且直接与消息相对应,并在时间上连续。                                             （     ）

7.与幅度调制技术相比,角度调制最突出的优势是其较高的抗噪声性能和较高的频带利用率。                                                （    ）

8.MSK即多进制振幅键控。                                      （    ）

9.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若00→n,则信道容量∞→C。  （    ）

10.一种编码的检错和纠错能力与该编码的最大码距的大小有直接关系。（    ）

四、简答题

1.最佳接收指什么？

2.信息的定义？

3.请画出通信系统的基本模型。

- 4.单工通信定义？

- 5.全双工通信定义？

- 6.已调信号有3个基本特征是什么？