一、单项选择题

1. 评价材料抵抗水的破坏能力的指标是（ C  ）。

A. 抗渗等级     B.渗透系数       C.软化系数       D.抗冻等级

2. 炎热夏季大体积混凝土施工时,必须加入的外加剂是（ C  ）。

A.速凝剂       B.缓凝剂         C. CaSO4         D.引气剂

3.下列材料中可用作承重结构的为（ C  ）。

A 加气混凝土      B 塑料        C 石膏板        D 轻骨料混凝土

4．烧结普通砖在墙体中广泛应用，主要是由于其具有下述除（ C  ）外的各性能特点。

A 一定的强度     B 高强      C 耐久性较好    D 隔热性较好

5. 干燥环境中有抗裂要求的混凝土宜选择的水泥是(  B  )。

A.矿渣水泥     B. 普通水泥      C. 粉煤灰水泥       D.火山灰水泥

6. 现场拌制混凝土，发现粘聚性不好时最可行的改善措施为（ C  ）

A 适当加大砂率　　B 加水泥浆（W/C不变）  C 加大水泥用量     D 加CaSO4

7. 砂浆保水性的改善可以采用（ C  ）的办法。

A 增加水泥用量   B 减少单位用水量         C 加入生石灰         D 加入粉煤灰

8. 检验水泥中f-CaO是否过量常是通过（ C  ）。

A 压蒸法           B 长期温水中            C 沸煮法              D 水解法

9．石膏制品的特性中正确的为（ C  ）。

A 耐水性差      B 耐火性差               C 凝结硬化慢          D 强度高

10．用于炎热地区屋面防水的沥青胶宜采用（ C  ）配制。

A 10号石油沥青  B 60号石油沥青           C 100号石油沥青       D 软煤沥青

11．欲增大混凝土拌合物的流动性，下列措施中最有效的为（ C  ）。

适当加大砂率　　B 加水泥浆（W/C不变）   C 加大水泥用量       D 加减水剂

12. 具有调节室内湿度功能的材料为（ C  ）。

A 石膏             B 石灰                C 膨胀水泥             D 水玻璃

13．为减小石灰硬化过程中的收缩，可以（  C ）。

A 加大用水量     B 减少单位用水量      C 加入麻刀、纸筋        D 加入水泥

- 塑性的正确表述为（ C  ）。
A.外力取消后仍保持变形后的现状和尺寸，不产生裂缝
B.外力取消后仍保持变形后的现状和尺寸，但产生裂缝
C.外力取消后恢复原来现状，不产生裂缝
D.外力取消后恢复原来现状，但产生裂缝

15. 对直接承受动荷载而且在负温下工作的重要结构用钢应特别注意选用（ C  ）。
A.屈服强度高的钢材                B.冲击韧性好的钢材 
C.延伸率好的钢材                  D.冷弯性能好的钢材

二、名词解释

1．普通硅酸盐水泥

混材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，称普通硅酸盐水泥。

2．碱集料反应

反应。

3．钢的冷弯性能

变形的

能力

4．沥青的温度敏感性

降而变

化的性能。

5. 细度模数

三、简答题

- 简述石灰浆体的凝结硬化过程，分析硬化石灰浆体有哪些特性？

- 耐掺混合材的水泥与硅酸盐水泥相比，在性能上有何特点？为什么？

- 影响砂浆强度的因素有哪些？

- 低温冷脆性、脆性转变温度、时效和时效敏感性的概念及其实际意义是什么？

- 沥青混凝土的技术性质主要有哪些？

四、计算题

1. 有一块普通烧结粘土砖（尺寸为240mm×115mm×53mm），烘干至恒定质量为2420g，浸水饱和后质量为2640g，将其烘干磨细称取50g用密度瓶测量其体积为19.2立方厘米，求砖的密度、表观密度、吸收率、密实度、孔隙率、开口孔隙、闭口孔隙。

2、按设计图纸：用最大粒径为20mm的碎石及425号普通硅酸盐水泥设计C30水泥混凝土，混凝土置信度系数t=1.645，水泥富余系数为1.05，该混凝土强度标准差经验值为5.0Mpa 。试计算该混凝土中水泥的用量及水灰比（混凝土强度回归系数：A=0.46 B=0.07，单位用水量为180Kg）。